附件

辽宁省首批重点节能减排技术目录

二○一○年十二月

目    录

辽宁省首批重点节能减排技术目录(节能部分)………………………………………1
辽宁省首批重点节能减排技术目录(减排部分)………………………………………7
辽宁省首批重点节能减排技术研究报告………………………………………………10
能源管理系统技术研究报告………………………………………………………………10
烧结过程余热资源高效回收与利用技术研究报告………………………………………11
蓄热燃烧技术研究报告……………………………………………………………………13

干熄焦技术研究报告………………………………………………………………………15
卧式振动离心脱水技术研究报告…………………………………………………………16
生活垃圾综合利用技术研究报告…………………………………………………………18

公用工程循环冷却装置中高浓缩倍数利用
节能减排技术研究报告…………………………………………………………………21
陶瓷金属卤化物灯节能技术研究报告…………………………………………………23
节能型高压静电除尘智能控制系统技术研究报告…………………………………………26
增容型高-低压变频调速节能技术研究报告………………………………………………28
静止型动态无功补偿（SVC）技术研究报告……………………………………………31
高压大功率静止无功发生器（SVG）技术研究报告……………………………………35
高压大功率变频调速技术研究报告………………………………………………………37
矿用隔爆兼本质安全型变频调速技术研究报告…………………………………………40
大型锅炉用新型高效节能风机技术研究报告……………………………………………43
磁控新技术研究报告………………………………………………………………………45
大型热管空气预热器技术研究报告………………………………………………………47
水泥回转窑煅烧过程余热利用与利用
可燃废物的研究报告………………………………………………………………………49
JH-G518多功能反射隔热保温涂料技术研究报告………………………………………50

轻型钢结构ASA镶嵌式节能建筑体系技术研究报告……………………………………51
综合制药废水处理技术技术研究报告……………………………………………………53
废旧锌锰电池无害化、资源化处理技术研究报告……………………………………54
高效复合流人工湿地污水处理技术研究报告…………………………………………55
石灰石/石膏湿法脱硫工艺投加添加剂技术研究报告………………………………56
再生水源热泵供暖技术研究报告………………………………………………………58
湿基氨法烟气脱硫技术研究报告………………………………………………………59
相转移法处理糠醛废水技术研究报告…………………………………………………60
乙烯废碱液氧化工艺技术研究报告……………………………………………………61
生物移动床中水处理技术研究报告……………………………………………………62
湿式镁法脱硫技术研究报告……………………………………………………………64
辽宁省首批重点节能减排技术目录(节能部分)

	序号
	技术名称
	适用范围
	主要技术内容
	典型项目
	目前推广比例
	预计2015年

	
	
	
	
	技术条件
	投资额

（万元）
	单位节能量
	项目节能量
	
	推广比例
	总投入

（万元）
	节能能力

	1
	能源管理系统技术
	钢铁行业
	集过程监视、控制、能源预测、优化、调度和管理为一体的管控一体化系统。它具有对生产全过程所有能源设备和能源介质进行全面监视、平衡计算、能源预测、能源优化使用、能源调度和事故预警等功能，使各种能源介质之间的灵活调度成为可能，从而实现全厂能源系统的集中管理控制，为过程工业生产服务。
	有遥测、遥控的全套仪表、自动控制装置以及大量的电缆及桥架等；能源供应系统及所有用能设备必须配备有效准确的一次和二次检测装置；需要大量功能齐全的信号传输设施及计算机处理和集中控制中心。
	年产1800万t，10000～ 15000
	降低吨钢综合能耗1.0%～1.5%
	年产1800万t，10～16    万tce/a
	正在实施1套
	计划推广1套，年产1000万t；并逐步完善已有的一套
	15000～ 20000
	14～21

万tce/a

	2
	烧结过程余热资源高效回收与利用技术
	钢铁行业烧结工序
	对烧结烟气显热和烧结矿显热进行高效回收，然后将回收得到的余热用于：动力回收，即生产蒸汽而后发电；直接热回收，即点火助燃、热风烧结和烧结混合料干燥等。
	300m2以上烧结机1台；或200～300m2烧结机2台，且相邻。
	360m2  烧结机，13000～ 15000
	降低工序能耗3～5kgce，吨矿发电量15～20 kW•h
	360m2  烧结机， 1.2～1.9 万tce/a
	约10%（正在实施1套）
	20%～30%（计划再实施1～2套）
	40000～ 50000
	3.5～5.8 万tce/a

	3
	蓄热燃烧技术
	冶金、建材、机械、石化、能源、环保等行业


	采用烧嘴、蓄热体、换向阀和相关控制系统等燃烧单元，使得燃烧废气和待预热介质如空气、煤气通过换向阀交替通过蓄热体和烧嘴，使得蓄热体内蓄热与放热交替进行，实现燃烧废气与空气、煤气的热量交换。这种技术，既可使得燃烧废气的余热得以充分利用，又可使得空气、煤气得以预热，同时通过组织燃烧方式的完善，降低了NOx、CO2等排放量。
	具有加热炉、热处理炉、焙烧炉（窑）等工业炉窑的企业。


	90t/h加热炉改造，700
	热效率提高约10%
	90t/h加热炉，8000tce/a
	<5%
	15%～20%
	15000～ 20000  
	8～10万tce/a

	4
	干熄焦技术
	钢铁或焦炭行业
	干熄焦是相对于用水熄灭红焦的湿熄焦而言的，其流程是：将焦炉生产的1000℃高温红焦装入密闭的干熄炉中，与炉底部通入的冷惰性气体直接接触换热，焦炭被冷却；换热后的高温惰性气体通过余热锅炉生产蒸汽，并网或用于发电。冷却后的惰性气体循环使用。
	炼焦能力在2座140t/h以上的大中型钢铁企业或焦炭企业
	100万t/a

15000～ 20000


	发电量95～115 kW•h/t焦 
	100万t/a，年节约4万tce/a， CO2减排10～17.5t/a，SO2减排1280～1600t/a

	<25%
	35%～45%（计划再实施3～5套）
	60000～ 90000
	年节约12～15万tce/a， CO2削减量为50～70万t/a，SO2削减量为5000～7000t/a

	5
	卧式振动离心脱水技术
	煤炭
	采用双质体近共振结构，双振动电机强迫振动排料，及独特的轴向振动密封方式；使用了特殊耐热、抗剪切的主振聚氨酯橡胶弹簧。该技术生产能力大，工艺指标良好、结构设计新颖、性能稳定、可靠性高、维修量小、易调节、噪音低，可满足大、中、小型选煤厂的需求。
	具有洗选工序的煤炭企业
	4台，260
	单台设备节能量12kW
	4台，20.7万kW•h/a
	5%
	15%
	2450
	39万kW•h/a

	6
	生活垃圾综合利用技术
	固体废弃物资源化利用
	把生活垃圾进行分类筛选，分类筛选出的可燃生活垃圾生成可燃气体，用于生活生产用气和气体提纯分离；将垃圾分类后剩余的不可燃有机质与污水污泥、草木灰、牲畜粪便等掺混，经过发酵生产出优质有机肥；把垃圾中分类筛选的建筑垃圾，炉渣等，制成新型建筑墙体材料。
	县级以上生活垃圾处理厂
	8万t/a，12000
	单位污染物削减量90%，每处理1t垃圾实现利润净225元/t，节约0.28tce/t，CO2削减量为0.75t/t
	节约0.44万t/a，CO2削减量为1.2万t/a


	目前已实施1套
	计划实施5套以上
	60000
	节约2.2万tce/a，CO2削减量为6万t/a，SO2削减量为185t/a 



	7
	公用工程循环冷却装置中高浓缩倍数利用技术
	冶金、石化、能源、环保等行业


	提高浓缩倍数的关键是选择适合生产装置特点的水质稳定剂。结合生产装置实际情况，配方设计思路是选用适合高PH、高硬、高碱条件下的大分子有机膦、优良磺酸多元聚合物、耐氯性能好的缓蚀剂为主要组份的复合水处理方案。缓蚀阻垢剂的主要组份：PAPEMP+ PBTC+AA/AMPS多元共聚物 + 锌盐+铜缓蚀剂组成。
	装置、系统需要用水冷却，且冷却系统为独立系统的循环冷却水装置。
	100
	吨尿素节水1.37～

1.64t/t尿素，节能0.0001 tce/t尿素
	节水920000 t/a，节能79.12 tce/a


	正在实施1套
	10%
	3000～ 7000
	2400～5600

tce/a，节水2000～5000万t/a

	8
	陶瓷金属卤化物灯节能技术
	学校、机关、商场、酒店、机场、车站、家庭等户内户外高档照明场合
	一件式陶瓷金卤灯氧化铝陶瓷放电管主要技术关键是：中空的内腔在去除内模时通过加热使正膨胀的材料不发生坯体炸裂，同时内模要承受14700N/cm2的压强。陶瓷金卤灯光源电弧管封接工艺在封接陶瓷金卤灯发光管时，在40cm的高度上，顶端加热在1500℃（在真空密封的条件下）下端保证不超过35℃。
	户内户外高档照明场合
	2000
	每支比节能灯节能70%
	70

万kW•h/a
	4%
	70%
	6500
	4亿kW•h /a

	9
	节能型高压静电除尘智能控制系统技术
	电力、冶金、建材、化工、石油等行业烟气除尘；化工石油行业中除雾
	采用基于工业以太网的多电场分布式网络控制，实现多种控制方式的自动切换；同时支持CAN总线和RS485总线通信，方便多总线集成；采用直流线性隔离采样技术，提高了设备抗干扰能力；采用双32位ARM处理器，提高了运算处理能力；具有完善的短路、开路、过流、雷击、变压器故障保护；采用高阻抗变压器，减小了对供电电网的冲击；在转炉煤气除尘领域，能够打破国外厂商的长期垄断。
	电力、冶金、建材、化工、石油等高污染企业产生大量烟尘
	46.5
	250kW•h
	250kW•h
	10%
	40%
	15000
	6亿kW•h/a

	10
	增容型高-低压变频调速节能技术
	系共性节能技术，可广泛用于电力、冶金、矿山、石化、煤炭等行业的中大型风机、泵类、压缩机等传动系统高压电动机的变频调速改造和建设项目中，实现节能、节材、增容、提效、增产等目的
	通过“增容型高-低压变频调速集成装置”，实施高压电动机定子绕组结构改造和提供变频器输入电压补偿措施，实现普通高压电动机增容提效、节能节材的技术路线。节电率20%～50%，提高电动机额定功率1～3个标准等级，提高变频器额定功率1～2个标准等级，提高传动设备生产能力10%～20%。
	①传动设备电动机系高压（3～10kV）、中大功率（200～2000 kW）；②工况系变量调节（变量比率≥20%）；
③现场安装无油枕或干式变压器及变频控制柜；
④原液偶调速器拆出直联；原绕线电动机短接成笼型。
	344
	①630kW电动机增容到700kW以上；
②节电率达26%～32.7%；
③每套机组(一工一备)年均节电量113万kW•h
	①三套机组年总节电340万kW•h；
②取代液力耦合器，年节约维修费、水、电费等51.42万元；
③提高渣浆泵输送能力15%。
	3%
	50%
	10000
	3亿kW•h/a

	11
	静止型动态无功补偿（SVG）技术
	冶金、电力、煤炭、石化、电气化交通
	通过SVC的补偿电抗器给系统补偿无功，能抑制电网电压波动、闪变、畸变，减少三相不平衡，滤除谐波干扰，改善电能质量，保障电网安全。应用SVC后，可使功率因数从0.7提高到0.95以上，节能35%以上，节能效果显著。
	应用于6kV，10kV，27.5kV，35kV，66 kV系统，直挂于6kV，10kV，27.5kV，35kV，66kV母线
	870 
	1657

万kW•h/a
	1657

万kW•h/a
	10%
	30%
	30000
	6.4亿kW•h/a

	12
	高压大功率静止无功发生器（SVG）技术
	冶金、电力、煤炭、石化、电气化交通
	利用可关断大功率电力电子器件组成自换相桥式电路，经过电抗器并联在电网上，适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位，或者直接控制其交流侧电流，就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流，实现动态无功补偿的目的。
	单相/三相，50Hz  6kV/10kV/35kV/27.5kV/55kV
	570 
	1328

万kW•h/a
	1328

万kW•h/a
	1%
	10%
	15000
	3亿kW•h/a

	13
	高压大功率变频调速技术
	电力、石化、煤炭、冶金、建筑、化工
	RHVC高压大功率变频调速技术是通过采用功率单元串联多电平技术、SPWM脉宽调制技术、数字控制等技术改变电机供电电源频率来改变电机同步运行频率，实现对电机的无极调速，高压大功率变频调速技术是通过采用功率单元串联多电平技术、SPWM脉宽调制技术、数字控制等技术改变电机供电电源频率来改变电机同步运行频率，实现对电机的无极调速，以满足生产工艺过程对电机调速控制的要求。
	输入电压：3kV、6kV、10kV；输入侧频率：50Hz；输出电压：3kV、6kV、10kV；输出频率0～120Hz
	根据用户负载情况而定，1年半到2年内收回投资
	488

万kW•h/a
	488

万kW•h/a
	5%
	30%
	25000
	5亿kW•h/a

	14
	矿用隔爆兼本质安全型变频调速技术
	煤矿井下具有煤尘、瓦斯等危险爆炸环境
	矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置进入自控排瓦斯状态后，依据传感器T2、T3检测的工作面回风流和总汇合风流的瓦斯浓度自动控制局扇转速.当T2、T3浓度减小时升速加大风量，当T2、T3浓度增大减速减小风量，依此原则调节输出风量,控制排至回风流的瓦斯浓度在安全设定值的范围内,即以最大效率进行安全排放瓦斯。
	输入电压：三相AC660V±10%，适配通风机功率： 2×55kW
	651 
	1200

万kW•h/a
	1200

万kW•h/a
	15%
	40%
	7500
	1.5亿kW•h/a

	15
	大型锅炉用新型高效节能风机技术
	冶金、建材、化工等行业
	通过计算机辅助设计，采用新型风机气动力通道形状和结构参数，实现风机的低噪音、高效、节能。
	具有大型锅炉用风机的冶金、建材、化工等企业
	1150
	7.2

万kW•h/a
	4320

万kW•h/a
	20%
	30%
	4000
	2.88亿kW•h/a

	16
	磁控新技术
	广泛应用于电力、冶金、电气化铁路、煤炭、矿山、化工等行业
	利用铁磁材料的磁化曲线的非线性关系，通过改变铁磁材料的饱和度，调节电气产品的电感值和容量。具有可随着输电线路传输功率的变化而自动平滑地调节自身容量的能力；进行无功功率补偿，保持电压的稳定性；降低输电线路的损耗；抑制工频过电压，提高电力系统的稳定性。实现无功的平滑调节，实现全容量连续可调。
	1、容量调节范围为1%～100%，并连续平滑调节；2、谐波含量：谐波总含量≤3%；3、响应时间小于60ms；4、损耗不超过额定容量的0.8%；5、噪音不超过68dB（A）。
	6000
	180kW•h/kvar
	4500

万kW•h/a
	3%
	30%
	22000
	4.5亿kW•h/a

	17
	大型热管空气预热器技术
	工业锅炉电站锅炉及一切有热源设备的余热回收
	热管用低碳钢后钢水不相容技术；管芯旋流技术；超导工质技术；折流技术；冷热段分离技术；减小漏风技术；避免冷凝和管端腐蚀技术；串片和旋片焊接技术。
	具有工业锅炉等热源设备的企业
	1000
	10%
	3125kW•h/a
	40%
	60%
	2000
	9375万kW•h/a

	18
	水泥回转窑煅烧过程余热利用与利用可燃废物技术
	水泥工业
	利用新型干法水泥回转窑煅烧过程处置可燃固体废物（包括危险废物），即提取了固体废物中的热量，又使废物无害化、资源化，并且没有二次污染，经济效益、社会效益、环境效益明显。利用水泥回转窑窑头、窑尾排除的废气进行余热发电。
	新型干法水泥回转窑
	1400
	吨水泥节能量2%
	7000tce
	5%
	40%～50%
	4100
	2.2万tce/a

	19
	JH-G518多功能反射隔热保温涂料技术
	适用于锅炉炉体、工业设备设施、建筑物、船舶、油罐、粮库、车辆等隔热保温节能领域
	该技术由悬浮于惰性乳胶中的微小陶瓷颗粒构成，其具有高反射率、高辐射率、低导热系数、低蓄热系数等性能，具有卓越的隔热反射功能。并具有高效、薄层、隔热节能、装饰防水于一体的新型太空反射绝热涂料。该涂料选用了具有优异耐热、耐候性、耐腐蚀和防水性能的苯丙乳液和水性氟碳乳液为成膜物质，并且采用被誉为空间时代材料的极细中空陶瓷颗粒为填料，由中空陶粒多组合排列制得的涂膜构成的。它对400～1800nm范围的可见光和近红外线的太阳热进行高反射，同时在涂膜中引入导热系数极低的空气微孔层来隔绝热能的传递。
	锅炉、热工炉窑、油罐及建筑物的散热部位
	380
	5.4tce/a
	5400tce/a
	10%
	30%
	1200
	1.8万tce/a

	20
	轻型钢结构ASA板镶嵌式节能建筑体系技术
	建筑
	1、ASA单层隔墙板耐火极限125min；2、ASA机制增强水泥聚苯保温板90板面密度37.5kg/m2；3、抗冲击性能10次无裂纹；4、传热系数0.91；5、空气隔声量38；6单点吊挂1000N无裂纹；以上指标均达到或超JG/T169-2005标准。
	民用住宅与公共建筑
	4000
	80%
	1650kW•h/a
	20%
	50%
	8000
	取暖煤炭3.6万t/a，水300万t/a，电1.65万kW•h/a


辽宁省首批重点节能减排技术目录(减排部分)

	序号
	技术名称
	所属行业
	适用范围
	主要技术内容
	典型项目
	目前推广比例
	预计2015年

	
	
	
	
	
	技术条件
	投资额
（万元）
	单位污染物削减量或单位回收（再生）产品量
	项目污染物削减量或回收（再生）产品量
	
	推广比例
	总投入
（万元）
	污染物削减量或回收（再生）产品量

	1
	综合制药废水处理技术
	制药、有机化工、精细化工等
	制药废水、有机废水处理
	项目应用“复合水解酸化-交替流生物反应器-双流向曝气生物滤池”工艺技术；研发 “复合式微氧水解利用微氧与循环搅拌的最佳方式，使反应器可以稳定有效地水解酸化有机物，提高废水的可生化性；研发 “复合式交替流反应器”，克服了常规交替流工艺存在的不足，采用完全混合与推流式相结合的流态，悬浮与固定微生物相结合的微生物体系，多点布水的形式，具有处理效果好、运行灵活而稳定，操作简便的特点，对高浓度制药及有机工业废水表现出良好的处理效果。
	处理量废水3万t/d
	10000
	COD单位削减量为2.5kg/t废水
	COD削减量为27000t/a
	10%
	50%
	100000
	COD削减量为27万t/a

	2
	废旧锌锰电池无害化、资源化处理技术
	废弃资源和废旧材料回收加工
	废旧锌锰电池处理
	利用分选法分拆，得到电池各组成部分，结合电池放电后各物质存在形式，分别经过水洗、浸溶、干燥、熔烧、分离、电解等工序，回收锰、锌、氯化铵、碳棒、汞、镉、铝等材料。
	处理量2.2万t/a废旧锌锰电池
	6680
	吨废旧锌锰电池回收氯化锌0.3t/t废旧锌锰电池、氯化铵0.18t/t废旧锌锰电池、电解二氧化锰0.12t/t废旧锌锰电池、碳棒0.1t/t废旧锌锰电池、汞0.25kg/t、镉0.044kg/t、铅0.441 kg/t
	产品回收量为氯化锌6600t/a、氯化铵4400t/a、电解二氧化锰2640t/a、碳棒2200t/a、汞5.5t/a、镉0.97t/a、铅9.702t/a
	10%
	50%
	65000
	产品回收量为氯化锌6.6万t/a、氯化铵4.4万t/a、电解二氧化锰2.64万t/a、碳棒2.2万t/a、贡55t/a、镉9.7t/a、铅97t/a 

	3
	高效复合流人工湿地污水处理技术
	污水处理及其再生利用
	污水生态处理、水域生态治理以及生态恢复
	该工艺在湿地系统的布水方式上具有独特的创新，使湿地系统在运行上更灵活，在植物的不同生长季节能够进行干湿交替，最大空间上利用湿地的效能。
	污水处理量1000m3/h污水
	300
	COD单位削减量为40kg/m2湿地
	COD削减量为100t/a
	10%
	50%
	1500
	COD削减量为500t/a

	4
	石灰石/石膏湿法脱硫工艺添加剂技术
	环境治理
	燃煤锅炉石灰石石膏湿法脱硫系统
	在石灰石/石膏湿法脱硫系统的吸收塔处投加添加剂，提高石灰石的活性，加强石灰石与二氧化硫的传质反应，提高石灰石的利用率，提高系统脱硫效率，减少SO2排放。
	两台600MW火电机组石灰石/石膏法脱硫系统
	60
	SO2单位削减量为2.67t/MW
	SO2削减量为1600t/a
	5%
	50%
	600
	SO2削减量为16000t/a

	5
	再生水源热泵供暖技术
	热力生产及供应
	区域集中供热
	用小型蒸汽轮机作为水源热泵的动力源，驱动水源热泵工作，将低温水中的能量提取出来，升高温度，作为供热循环水的热源；汽轮机做功后排出的乏汽，对供热循环水再次加热。
	40万t/d污水处理厂处理后的中水
	18676
	—
	SO2削减量为980.7 t/a
	5%
	50%
	190000
	SO2削减量为10000t/a

	6
	湿基氨法烟气脱硫技术
	废气治理
	锅炉烟气、化工二氧化硫尾气处理
	利用氨水与烟气中的SO2反应，脱除烟气中的SO2，达到烟气达标排放的环保要求，该技术在脱除烟气中的SO2的同时，还对烟气中的氮氧化物有一定的脱除效果。
	锅炉烟气量86万Nm3/h，SO2含量4100mg/Nm3
	6000
	SO2单位削减量为3936mg/Nm3
	SO2削减量为27000t/a
	10%
	50%
	30000
	SO2削减量为135000t/a

	7
	相转移法处理糠醛废水技术
	化工
	糠醛废水处理
	糠醛废水经砂滤、膜微滤、液相中和，活性炭吸附，膜超滤后净水回用于蒸汽锅炉补水，相分离的醋酸钠母液蒸发、浓缩、冷却、结晶、抽滤得到粗醋酸钠，再加工处理后得醋酸钠产品，抽滤母液经活性炭脱色返回浓缩处理。
	处理量34890t/a废水
	244
	COD单位削减量为140.96 kg/t
	COD削减量为281.911 t/a
	10%
	50%
	1500
	COD削减量为570 t/a

	8
	乙烯废碱液氧化工艺技术
	危险废物治理
	乙烯废碱液处理
	碱液打入储油罐进行沉降，去除废碱液中的黄油；剩余碱液经换热后与空气充分接触，发生氧化反应，将废碱液中的Na2S和有机硫化物中的硫氧化为SO42-；氧化后的碱液与98%的硫酸进行中和，调节pH值为6～9。
	处理量10万t/a乙烯废碱液
	6621
	COD单位削减量为3.7kg/t；硫化物单位削减量为1.6kgt/t；石油类单位削减量为450kg/t
	COD削减量为3700t/a；硫化物削减量为1642.8t/a；石油类削减量为45t/a
	10%
	50%
	60000
	COD削减量为37万t/a；硫化物削减量为16万t/a；石油类削减量为4500t/a

	9
	生物移动床中水处理技术
	污水处理及其再生利用
	工业、生活污水处理；城市中水处理
	生物移动床中水处理工艺是由上流式厌氧滤床（UAF）、生物移动床（BMBR）、上流生物滤池（UBF）和消毒池等4个单元组成。各单元既相互独立，又有机组合，可以同时完成厌氧、好氧、过滤、灭菌等功能，具有去除有机物、悬浮物、脱氮除磷、消毒等作用，实现了目前对中水水质的高标准要求。
	主体设备有效停留时间小于7小时，即可达到COD<50mg/L、氨氮<5mg/L、SS<5mg/L的效果
	50
	出水水质指标达到中水回用标准
	处理量

240t/d
	3%
	20%
	5000
	可处理160万t污水

	10
	湿式镁法脱硫技术
	废气治理
	页岩油生产
	以压缩空气搅动液相，促进新鲜氢氧化镁乳液与吸收液的混合加速反应，使吸收二氧化硫后的洗涤液中生成的亚硫酸镁氧化为易溶于水的、更稳定的最终产物硫酸镁。为避免吸收液盐分及悬浮物浓度过高，系统自动外排废水以保持液相浓度平衡，保证脱硫效率。
	60万t/a油母页岩综合利用项目
	50
	单位产品SO2削减量为2.375kg/kg页岩油
	SO2削减量为4.75t/a
	10%
	50%
	250
	SO2削减量24 t/a


辽宁省首批重点节能减排技术研究报告
能源管理系统技术研究报告

一、所属行业：钢铁

二、技术名称：能源管理系统技术

三、拥有技术单位：东北大学；鞍山钢铁集团公司

四、单位地址：东北大学，沈阳市和平区文化路3巷11号；鞍山钢铁集团公司，鞍山市铁西区

五、联系人及联系电话：张琦 024-83686994  13898801263；徐春柏 0412-6735156

六、适用范围：钢铁企业

七、技术内容

1、技术原理

大型钢铁联合企业的生产过程包括炼铁、炼钢、轧钢等多个工序，其能源系统涉及到电、煤气、氧氮氩、蒸汽、水等多种能源介质。通过能源管理系统技术综合考虑钢铁生产过程煤气、蒸汽、电等能源介质的产生、使用及缓存机理，实现对不同能源介质和系统协调、平衡、分配、转换与优化，提高能源转换效率，减少能源介质放散，进一步开发钢铁企业能源管理系统的供需动态预测和优化控制功能，满足我国自主开发钢铁企业先进能源管理系统。

2、关键技术与装备

（1）能源数据采集技术；

（2）能源供需动态预测技术；

（3）能源离线决策与优化运行技术；

（4）能源实时调度技术；

（5）能源管控一体化技术；

（6）能量流网络化技术；

（7）能源综合平衡与优化调整技术；

（8）能源系统运行仿真技术。

八、主要技术指标

1、煤气、蒸汽、氧气等能源介质放散率降低2%；

2、吨钢综合能耗降低1~1.5%。

九、技术鉴定或背景

1、以该技术的核心之一——煤气系统优化利用获得国家科技进步二等奖（获奖单位之一东北大学）；

2、该技术被列入国家高技术研究发展计划（863计划）（承担单位之一：东北大学）；

3、该技术被列入国家重点节能技术推广目录（第一批）。

十、典型用户

自“十五”以来，该技术即开始在鞍钢得以研发和逐步实施，如今，能源管理系统的基础工作之一——软、硬件平台已经部分完成。预计到“十二五”末期，该技术将初步形成。以鞍钢为例，以该技术为核心的项目投资约为10000~15000万元（包括硬件和软件系统，同时包括部分为此进行的技术改造）。

项目实施后，预计：降低吨钢综合能耗1%~1.5%，年节约10~16万tce。
 十一、推广前景

将鞍钢的能源管理系统逐步完善，并将之推广到省内其他钢铁企业中。预计到“十二五”末期，该技术将初步形成。对于鞍钢和省内其他钢铁企业，该技术的项目投资总额约为15000~20000万元（包括硬件和软件系统，同时包括部分为此进行的技术改造）。项目实施后，预计：降低吨钢综合能耗1%~1.5%，年节约14~21万tce。


烧结过程余热资源高效回收与利用技术研究报告

一、所属行业：钢铁

二、技术名称：烧结过程余热资源高效回收与利用技术

三、拥有技术单位：东北大学；鞍山钢铁集团公司
四、单位地址：东北大学，沈阳市和平区文化路3巷11号；鞍山钢铁集团公司，鞍山市铁西区
五、联系人及联系电话：董辉 024-83686994  13998859180；徐春柏 0412-6735156

六、适用范围：钢铁企业

七、技术内容

1、技术原理

高效回收与利用烧结过程余热资源是降低烧结工序能耗的主要措施之一。通过调节冷却机的冷却风量和料层厚度、降低烧结和冷却系统漏风率等措施实现烧结矿产品显热和烧结烟气显热的高效回收，然后将回收得到的余热梯级利用于：将温度较高的余热用于动力回收，即将温度较高的冷却废气（与热烧结矿进行热量交换后的冷却空气）和烧结烟气通入余热锅炉，再将余热锅炉产生的蒸汽通入汽机发电机组发电；将温度居中或较低的余热直接热回收，即将温度居中或较低的冷却废气和烧结烟气用于点火助燃、热风烧结和烧结混合料干燥等直接热回收。

2、关键技术与装备

（1）烧结矿“取热”技术；

（2）烧结烟气显热利用技术；

（3）烧结系统漏风控制技术；

（4）冷却系统漏风控制技术；

（5）余热锅炉国产化装备。

八、主要技术指标

1、冷却废气

60~70万m3/h；340℃~400℃

60~70万m3/h；250℃~340℃

2、烧结烟气用于热回收部分

20万m3/h；260℃；SO2  400 mg/m3以下；O2 16%以上

3、吨矿发电量

15~20kW•h

九、技术鉴定或背景

1、该技术被列入“十一五”国家高技术研究发展计划（863计划），并获得目标导向类项目资助（承担单位：东北大学和鞍山钢铁集团公司）；

2、该技术被列入2008年国家发改委科技重大专项（承担单位：鞍山钢铁集团公司和东北大学）；

3、获得国家发明专利1项（2010年11月接到授权通知），申报国家发明专利1项；

4、该技术被列入国家重点节能技术推广目录（第一批）。
九、典型用户

该技术在国家863计划和国家发改委科技重大专项资助下，目前得以在鞍钢某360m2大型烧结机上逐步实施。以该技术为核心的工程项目投资约为13000~15000万元（包括动力回收与直接热回收，不包括烧结-环冷系统本身）。项目计划明年中期完成。

项目实施后，其技术指标处于国内领先水平，预计：吨矿发电量15~20kW•h，年发电0.4~0.7亿kW•h；降低烧结工序能耗3~5kgce，年节约1.2~1.9万tce；减排颗粒物20%，降低脱硫负荷30%~40%。

十、推广前景

预计到“十二五”末期，推广20%~30%（计划再实施1～2套），总投入40000~50000万元，年发电1.2~2.0亿kW•h，年节约3.5~58万tce。

蓄热燃烧技术研究报告

一、所属行业：冶金、建材、机械、石化、能源、环保等行业

二、技术名称：蓄热燃烧技术

三、拥有技术单位:上海嘉德环境能源科技有限公司（沈阳分部）；中钢集团鞍山热能研究院有限公司；东北大学

四、单位地址：上海嘉德环境能源科技有限公司（沈阳分部），鞍山市南中华路150号；中钢集团鞍山热能研究院有限公司，鞍山市高新开发区鞍千路301号；东北大学，沈阳市和平区文化路3巷11号
五、联系人及联系电话：李东 13604222339；谢国威 13841239607；张卫军 024-83672218

六、适用范围：加热炉、热处理炉、焙烧炉（窑）、钢包烘烤器等各类工业炉窑

七、技术内容

1、技术原理

采用烧嘴、蓄热体、换向阀和相关控制系统等燃烧单元，使得燃烧废气和待预热介质如空气、煤气通过换向阀交替通过蓄热体和烧嘴，使得蓄热体内蓄热与放热交替进行，实现燃烧废气与空气、煤气的热量交换。这种技术，既可使得燃烧废气的余热得以充分利用，又可使得空气、煤气得以预热，同时通过组织燃烧方式的完善，降低了NOx、CO2等排放量。即其将烟气余热回收利用与高效燃烧及NOx、CO2减排等技术有机结合起来，实现节能减排。

2、关键技术与装备

（1）蓄热式烧嘴结构及其布置；

（2）蓄热体强化传热与长寿技术；

（3）紧凑高效型换向装置结构及其换向时间的设置。

八、主要技术指标

提高热效率约10%，降低NOx、CO2等排放量约10%。

九、技术鉴定或背景

1、被认定为国家重点新产品（批准：国家科技部、商务部、国家质检总局、国家环保总局）；

2、获得上海市节能产品、上海市重点新产品等称号，该技术被列入国家重点节能技术推广目录（第一批）；

3、获得10余项国家实用新型专利。

九、典型用户

1、鞍钢某轧钢加热炉改造，用于铸坯轧前加热，小时产量90t/h（冷装），对其进行炉子改造，其中，蓄热式燃烧系统的费用约为700万元，整个炉子改造费用1300万元。实施加热炉改造后，助燃空气可预热到800~1000℃，废气排放温度200℃以下，炉子的热效率提高约10%，煤气消耗降低了30%，年节约折合约800万元/a。

2、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司

2007~2008年共建20台蓄热式燃烧炉，总投资4350万元，年创效益3060万元/a。

十、 推广前景

目前，这项技术在我省推广应用所占的比例不足5%。预计“十二五”末期，这项技术逐步推广到有色、机械、石化、能源、环保等领域，推广比例达15%~20%。预计技改总投资15000~20000万元（其中，蓄热燃烧系统改造费用为9000~12000万元），年节约8000~10000万元，折合8~10万tce。

干熄焦技术研究报告

一、所属行业：钢铁或焦炭

二、技术名称：干熄焦技术

三、拥有技术单位：中冶焦耐工程技术有限公司 

四、单位地址：辽宁省鞍山市铁东区胜利南路27号

五、联系人及联系电话：张兴柱 0412-5513230 

六、适用范围：钢铁企业的炼焦工序

七、技术内容

1、技术原理

钢铁联合企业中的炼焦工序以往多采用传统湿法熄焦技术,每熄灭1t红焦消耗0.45t水、严重污染环境、浪费热能。取而代之的干法熄焦技术,可回收80%红焦显热，产生0.5t左右的蒸汽，不耗水及大大减轻对环境污染。

干熄焦是相对于用水熄灭红焦的湿熄焦而言的，流程是：将焦炉生产的1000℃高温红焦装入密闭的干熄炉中，与炉底部通入的冷惰性气体直接接触换热，焦炭被冷却；换热后的高温惰性气体通过余热锅炉生产蒸汽，并网或用于发电。冷却后的惰性气体循环使用。

2、关键技术与装备

（1）回转焦罐接焦和料钟装置装焦一体化均匀布料技术；

（2）循环气体炉前换热和十字环风道均匀供风降低气料比技术；

（3）连续均匀快速排焦技术；

（4）干熄焦系统控制一体化技术；

（5）“一吊两罐”全自动运行提升机；

（6）“两高一耐”循环风机；

（7）干熄焦专用电机车；

（8）通用一体化运焦设备；

（9）干熄焦专用防腐防磨余热锅炉；

（10）高效多管旋风除尘器；

（11）干熄焦专用耐火材料。

八、主要技术指标

国内某焦化厂

干熄炉冷却能力3.84 m3/t.h，干熄炉高径比H/D为 0.9,气料比1200m3/t，焦炭显热回收率>80%，焦炭M40 提高3%～8%，M10 改善0.3%～0.8%，干熄焦率95%以上，发电量10000kW/h。

对于100 万t/a焦炭规模焦化厂，采用干熄焦技术，每年净节能4万tce，减排144～180t 烟尘、1280～1600t SO2 、10～17.5 万tCO2，环境效益显著。

九、技术背景或鉴定

1、该技术是原国家经济贸易委员会：国家技术创新项目计划“干熄焦引进技术消化吸收”一条龙“开发和应用” （项目编号：[2000]543 号）；

2、该技术2005年获得全国冶金科技进步一等奖；2009年获国家科技进步二等奖。

十、典型用户

该技术在原国家经济贸易委员会、发展与改革委员会和工业与信息化部的大力支持下，目前已在马钢一二三期、通钢一二期、鞍钢一二三期、武钢、太钢、唐钢、本钢二期、攀钢、淮北临焕焦化厂实施。

马钢一期项目实施后，干熄焦率95%以上，发电量15000kW/h，气料比1200m3/t 焦；排放均达到了国家有关标准；系统运行安全可靠；焦炭质量有显著提高：M40 提高3个百分点以上（达88%）、M10改善1个百分点以上、反应后强度提高3百分点以上（达70%），反应性改善1百分点以上。直接经济效益5643.7万元。

十一、推广前景

到2015年，我国将有230 多套干熄焦装置运行，干熄焦炭能力18000万t/a，相当于2009年底我国炼焦产能4.5亿t的40%，相当于2009年我国炼铁用焦的60%。对于我省而言，在“十二五”期间，力争再建立3~5套干熄焦装置，每年净节能15~20万tce，减排600~800t 烟尘、5000~7000tSO2 、50~70万t CO2。

卧式振动离心脱水技术研究报告

一、所属行业：煤炭

二、技术名称：卧式振动离心脱水技术

三、拥有技术单位名称：鞍山凯信工矿设备有限公司

四、单位地址：鞍山市高新区创业街222号

五、联系人及联系电话：冯素萍 18841219002

六、使用范围：适用于煤炭的洗选工序

七、技术内容

1、技术原理

在筛蓝回转电机和振动电机的驱动并振动下，筛蓝在工作中同时作回转和直线振动，物料通过入料管进入筛蓝小端，并均匀地分配到筛蓝的内表面上，在离心力和振动力的共同作用下，煤泥水透过筛蓝的缝隙并从滤液口排出，被截留在筛蓝内表面的物料从筛蓝小端运动并继续脱水直至运动到筛蓝的大端经水仓体的集料口排出。

2、关键技术与装备

（1）采用双质体近共振技术，是系统工作可靠、节能；

（2）采用特殊耐热、抗剪切技术降噪、环保；

（3）采用压垫胀紧定位的轴向振动密封技术，解决了漏油问题。

八、主要技术指标

入料粒度：0～50mm ；入料水分：<30%；产品水分：7%～10%；振动振幅：3～5mm；筛篮缝隙：0.4mm；筛篮转速：298转/min；最大处理量：250t/h；主电机：Y280S-6  45kW；振动电机：YZO-90-4  4.5kW；油泵电机：Y90S-4  1.1kW

九、技术背景或鉴定

该项目已于2010年10月20日通过辽宁省科学技术成果鉴定和辽宁省新产品投产鉴定，被定性为可替代进口产品。

十、典型用户

WZY-1000型卧式振动离心脱水机于2010年4 月在上海能源大屯股份有限公司姚桥煤矿选煤厂带煤运转使用，结果表明,运行平稳、噪声低、可靠性高、维修量小，几次取样测定，产品水分均在9%以下, 处理量可达200 t/h以上。

WZY-1200型卧式振动离心脱水机2010年12月在山西翼城首旺煤业有限责任公司应用，同样达到上述效果。

WZY-1400型卧式振动离心脱水机在山西选煤厂应用，噪音低、密封效果好，得到了用户的认可。

该系列振动离心脱水机在山西翼城选煤厂应用4台，投资260万元。结果表明,运行平稳、噪声低、可靠性高、维修量小，几次取样测定，产品水分均在9%以下。年节能20.7万kW•h。

十一、推广前景

辽宁省是全国重工业生产基地，煤炭等行业发展迅猛，精良的洗选设备的广泛应用，将大大拉动地区经济发展，不仅使煤炭行业提高生产效率、降低成本、提升产品品质，还带动了装备制造业的发展，同时促进高科技产品的推广，提升企业整体竞争力。

WZY型卧式振动离心机比进口设备每台节约5.5kW。预计“十二五”期间，在我国每年推出7~8套。在全省推广15%，总投资为2450万元，年节能39万kW•h，折合48吨tce/a（电折标煤系数取0.1229）。

生活垃圾综合利用技术研究报告

一、所属行业：生活垃圾废弃物处理及综合利用

二、技术名称：生活垃圾综合利用技术

三、拥有技术单位：丹东市承天新能源开发有限公司

四、单位地址：丹东市宽甸满族自治县宽甸镇鸭绿江大街城南工业园区

五、联系人及电话：孙吉武 0415-6561906  15804159778

六、适用范围：县级以上生活垃圾综合利用处理

七、技术内容

1、技术原理

把生活垃圾首先进行分类筛选，分类筛选出的可燃生活垃圾进行固化成型作为气化原料，通过多功能垃圾制气发生器，厌氧燃烧，生成可燃气体，储存在储气柜内，通过地下管网输送到周边居民家中或工厂，用于居民生活和工厂生产用气。剩余的气体可用于气体提纯分离，把CO、CO2、CH4、H2等分离提纯出来，用于工业生产中。

小城镇生活垃圾分类后剩余的不可燃有机质、宽甸镇污水处理厂排放的污泥和垃圾气化站生产燃气后剩余的草木灰、养殖场排放的牲畜粪便、厂矿排放的硼泥等为主要原料，添加适量的腐植酸，草炭土，经过发酵、干燥、粉碎、搅拌、造粒、烘干、分级筛选、装袋等工艺流程生产出优质的生物有机肥。
把从生活垃圾中分类筛选的建筑垃圾，炉渣、等添加河砂、水泥、火山灰（浮石）等，利用创新设备的功能，把配制出的高强度混凝土挤压成高强度、高密度、空心率达到60%的空心壳体，随机注入超轻发泡保温混凝土浆料，并在生产中使腔内保温发泡体和强度完善结合，浑然一体，达到承重与保温的双重功能。制成新型建筑墙体材料——企口型混凝土腔发泡自保温砌块（板），用于节能建筑物中，代替粘土红砖，即节约土地，又低碳环保节能，还符合国家产业政策，是国家大力推广的项目。


2、关键技术及减污技术细节

关键技术是可燃生活垃圾的分类筛选技术、固化成型技术，可燃生活垃圾的气化技术、有机肥的生产技术，企口型混凝土腔发泡自保温砌块的制作生产技术。

    （1）生活垃圾综合利用技术

    生活垃圾综合利用技术是把生活垃圾进行筛选分离，把分离出的可燃垃圾进行固化成型，装入发生器内，进行气化，生产出可燃气体和焦油、灰渣等。可燃气体经过净化处理后储存在储气罐内，通过地下输配系统输送到周边工厂或居民家中，用于生产和生活用气，取代了其他化石能源。焦油收集后出售给沥青等生产厂家，作为原料使用。灰渣用于有机肥的生产。生活垃圾分类出的不可燃的有机质运输到有机肥生产厂用于有机肥生产的原料，制成绿色农业肥料。生活垃圾分类出的炉渣灰、建筑垃圾、石块运输到新型墙体建筑材料厂，粉碎处理后作为生产原料，制成新型建筑材料——企口型混凝土腔发泡自保温砌块（板），替代粘土红砖，保温板等建筑材料。

（2）可燃垃圾气化的基本原理

可燃垃圾气化的基本原理是把分类后的可燃垃圾烘干晾晒或成型后，使水分小于20%以下储存备用。把可燃垃圾一次性或连续性装入多功能垃圾制气发生器内进行气化。气化装置是决定气化燃料的使用范围、气化率、气化气成分、气化气热值的关键技术设备，因此可燃垃圾的气化取决于气化装置的优劣。本气化装置不仅能用可燃垃圾制气，用其他生物质原料制气效果更佳。

本气化装置是生活垃圾和农村秸秆能源化利用设备，充分利用垃圾场的可燃垃圾和农户家中的农林业废弃物，把废弃的生物质能源转换成优质的可再生能源；改变了小城镇居民和农民传统的用能方式，提高了小城镇居民和农民生活水平和生活质量；增加了小城镇居民和农民收入，有效的改变了村容村貌，使村容整洁，低碳环保，是保护农村生态环境和环境卫生的有效措施。

八、主要技术指标

可燃生活垃圾气化，气化率：73%；燃气热值：5000kJ/Nm3以上；燃气焦油灰分含量：<10mg/Nm3；额定产气量：300～1000m3/h；物料消耗量：150～500kg/h；发生器粗气出口温度：50～280℃；循环水温度：50～80℃；主体尺寸：φ1500mm×2820（3280）mm；主要气体成分含量:氢气19.75%、氧气0.86%、氮气47.70%、甲烷1.11%、一氧化碳17.20%、二氧化碳12.66%、乙烯0.35%、乙烷0.22%、丙烷0.02%、丙烯0.07%、丁烯0.05%。

九、技术应用情况

我公司垃圾气化技术已应用5年之久，垃圾气化设备已销往北京、银川、鞍山、营口、丹东等地区，应用状况良好，得到广大用户的认可和好评。

十一、技术背景或鉴定情况

1、专利基本情况表

	序号
	专利名称
	专利类型
	专利号
	申请日
	授权公告日

	1
	生物质制炭

制气发生器
	发明专利
	ZL 2004 1 0050642.9
	2004/10//19
	2007/2/14

	2
	生物质制炭

制气发生器
	实用新型
	ZL 2004 2 0108440.0
	2004/10/19
	2005/10/19

	3
	垃圾制气发生器
	发明专利
	ZL 2006 1 0047892.6
	2006/9/24
	2008/5/7

	4
	垃圾制气发生器
	实用新型
	ZL 2006 2 0093440.7
	2006/9/24
	2007/9/19

	5
	半地下湿式

储气柜
	实用新型
	ZL 2008 2 0010577.0
	2008/2/1
	2009/1/7

	6
	水幕喷淋

净化器
	实用新型
	ZL 2008 2 0010576.6
	2008/2/1
	2009/1/7

	7
	燃气喷淋净化器
	实用新型
	ZL 2007 2 00113901.X
	2007/8/18
	2008/6/18

	8
	半地下湿式

储气柜
	发明专利
	2008100110314.4
	2008/2/1
	

	9
	水幕喷淋净化器
	发明专利
	200810010313.X
	2008/2/1
	

	10
	复合水凝快装式沼气

发生器
	发明专利
	200910011231.1
	2009/4/21
	

	11
	复合水凝快装式沼气

发生器
	实用新型
	200920013119.7
	2009/4/21
	2010/1/20

	12
	大锅灶

加热器
	外观设计
	ZL 2004 3 01196149
	2004/12/20
	2005/11/16


2、国家重点新产品证书

编号：2010GRB00013

发证时间：2010年5月

颁发部门：中华人民共和国科技部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局

3、生物质制炭制气发生器科技成果登记号：20070465

授权日：2007年8月由辽宁省科学技术厅颁发

4、垃圾制气发生器科技成果证书登记号：20100384

授权日：2010年7月由辽宁省科学技术厅颁发

5、科学技术鉴定证书（辽科签字[2007]第79号）

鉴定单位：辽宁省科学技术厅

鉴定日期：2007年8月3日

十二、典型用户

丹东市承天新能源开发顾有限公司年处理生活垃圾73万t，年产垃圾燃气2336万m³，年产有机肥4万t，年产新型墙体建筑材料企口型混凝土腔发泡自保温砌块（板）20万m³，该项目为环保治理项目，且不会造成二次污染，环境效益显著。

每个项目以年综合利用生活垃圾8万t，年共综合利用生活垃圾240万t来计。年产燃气2330万m³，年实现销售收入约930万元，年实现净利润350万元；年产企口型保温砌块（板）20万m³，年实现销售收入6000万元，年实现净利润900万元；年产有机肥4万m³，年实现销售收入3600万元，年实现净利润540万元。合计每个项目年实现销售收入10500万元，实现利润1780万元。

十三、推广前景
 

该项技术可在垃圾处理行业和生物质气化行业进行推广，预计“十二五”期间，在我省没有进行生活垃圾处理的县进行推广，计划将推广5个以上。年实现销售收入52500万元，净利润9000万元；年产燃气11600万m³，相当于2.2万tce，年减排CO2 6万t，SO2 185t，烟尘162t。

公用工程循环冷却装置中高浓缩倍数利用

节能减排技术研究报告

1、 所属行业：化工等行业
    二、技术名称：公用工程循环冷却装置中高浓缩倍数利用节能减排技术研究报告

三、拥有技术单位：锦西天然气化工有限责任公司

四、单位地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街

五、联系人及联系电话：苑慧聪 0429-2907131

六、使用范围：所报节能技术适用于冶金、石化、能源、环保等行业的公用工程循环冷却装置中

七、技术内容

1、技术原理

为了降低循环水系统的排污量，研制新型缓蚀阻垢剂，加酸调节循环水PH值，降低循环水的结垢趋势，提高浓缩倍数，达到节能减排的目的。提高浓缩倍数的关键是选择适合生产装置特点的水质稳定剂。因此，结合生产装置实际情况，配方设计思路是选用适合高PH、高硬、高碱条件下的大分子有机膦、优良磺酸多元聚合物、耐氯性能好的缓蚀剂为主要组份的复合水处理方案。缓蚀阻垢剂的主要组份：PAPEMP+ PBTC+AA/AMPS多元共聚物 + 锌盐+铜缓蚀剂组成。

2、关键技术与装备

    （1）各药剂的配伍性好,并有优良的协同效应。

（2）缓蚀阻垢剂对碳酸钙、磷酸钙等成垢粒子具有优良的阻垢分散作用，能适应各种水质；膦羧酸与PAPEMP的协同效应，能提高药剂阻碳酸钙垢性能；以进口AMPS为原料生产的聚合物对难溶有机磷酸钙有很强的分散力。有机膦是碳酸钙垢稳定剂,充分发挥有机膦的阻垢作用。

（3）缓蚀阻垢剂对锌垢、铁氧化物具有优良分散作用，其中PBTC和磺酸共聚物具有独特的稳锌作用，PH较高时也不产生锌垢，膦羧酸与锌复配使用大大提高配方的缓蚀能力。

（4）缓蚀阻垢剂对铜及不锈钢有良好的缓蚀效果。

（5）缓蚀阻垢剂的总磷含量低、不含无机磷、抗氧化能力强,对环境污染小。

八、主要技术指标：

    锦西天然气化工有限责任公司公循环冷却系统修改配方前后运行数据对比：

    修改前：

    PH值  自然

    浓缩倍数  2.1～2.3

    总磷  5～7

    Ca（以CaCO3计）控制值<500ppm，运行值：400ppm～500ppm

    氯根  控制值<400ppm，运行值：350ppm～400ppm

    排污水量  190～220t/h

    修改后：

    PH值  8.0～8.6

    浓缩倍数  3.0～3.6

    总磷  6～7

Ca（以CaCO3计）控制值<1000ppm，运行值：800ppm～1000ppm

氯根  控制值<600ppm，运行值：550ppm～650ppm

排污水量  100～120t/h

注：因锦天化地处海边，取水地点存在海水倒灌，进厂原水含盐量高，总溶解固体已接近1000ppm，总硬度已达600ppm，氯根超过200ppm，原水水质已与使用长江水同类型厂、大庆化肥厂等的浓缩3倍的循环水水质接近，故锦天化循环水浓缩倍数不宜提的太高。

九、技术背景或鉴定

（1）该技术被列入国家重点节能技术推广目录（第一批）

（2）该技术被列入国家发展和改革委员会重点推广的锅炉防腐阻垢水处理技术

十、典型用户

该技术在国家发展和改革委员会重点推广下，目前在锦西天然气化工有限责任公司生产装置中成功实施。

项目实施后，实现：

    节水1.37～1.64t/t尿素，年节水920000t；年节能79.12tce；年COD排放量减少9.2t，年NH3-N排放量减少3.68t。
十一、推广前景

    预计到“十二五”末期，全省推广10%，节约2400～5600tce/a，节水2000～5000万t/a。

陶瓷金属卤化物灯节能技术研究报告

一、所属行业：电力

二、技术名称：陶瓷金属卤化物灯节能技术

三、拥有技术单位：沈阳光大鲍迪克照明电器有限公司

四、单位地址：沈阳市浑南开发区世纪路6号

五、联系人及联系电话：张潇月 13840185880

六、适用范围

第一类：五星级照明场合。包括五星级酒店、电视、电影演播大厅、地铁、机场、车站、候机厅、大型商场、金店、服装店、奥运体育馆等顶级照明场所。

第二类：教室、阅览室、诊疗室、药店、办公室、家庭、店铺等中高档照明场所。

第三类：取代高压钠灯、能够在道路、广场、广告牌、工厂、车间等较低要求的照明场使用，大幅度改善其照明效果。

七、技术内容

    1、技术原理

陶瓷金属卤化物灯是自2000年之后国际上推出的尖端照明科技产品，具有寿命长、光效高、显色指数高，高效节能等众多优点。判断一项照明光源产品的节能状况，其中最重要的指标就是发光效率，简称光效，即总光通量/功率。普通灯泡（白炽灯）大小功率平均光效8 vm/w，即8 流明/功率，节能灯平均光效55vm/w，陶瓷金属卤化灯是高强度气体放电灯，发光效率90～120 vm/w，显色指数可高达85～95Ra（高压钠灯显色指数Ra25，节能灯显色指数65～80Ra）。所以它发出的光十分接近自然光，发光介质是金属元素产生的高气压蒸汽电离发光，发光效率是低气压灯的1～1.5倍，而且不需要通过荧光粉转换成白色的光，可以通过各种发光介质的配比，得到理想的光输出，达到高效节能、健康照明的目的。

2、关键技术与装备

    关键技术：《一件式陶瓷金卤灯氧化铝陶瓷放电管》和《陶瓷金卤灯光源电弧管

封接工艺》。

    装备：《高频感应局部加热封排一体化》成套设备、等静压成型机。

八、主要技术指标

主要技术指标：

1、 寿命10000h以上；

2、 光效90lm/W以上；

3、 色温一致性±200K；

4、 显色指数90%～96%；

5、 2000h光衰不超过10%；

6、透明陶瓷放电管，主要技术关键是：中空的内腔，在去除内模时通过加热使正膨胀的材料不发生坯体的炸裂，同时内模要承受14700N/cm2的压强；

7、封接陶瓷金卤灯发光管时，在40cm的高度上，顶端加热在1500℃（在真空密封的条件下）下端保证不超过35℃。

九、技术背景或鉴定

经沈阳技术产品检验院对陶瓷金卤灯进行产品检验和鉴定，全部达到国家标准以上。

陶瓷金卤灯经过公司实际寿命测试和客户反馈情况表明，陶瓷金卤灯在替代电子节能灯及日光灯后的节能实际效果约为70%～75%，经过一年的现场测试照度指标，光衰仅有5%，效果十分理想，客户非常满意。

十、典型用户

北京法国工业园，印度新德里市政照明、孟买市政照明、沈阳化工学院、沈阳新玛特商业广场。

十一、推广前景

陶瓷金卤灯是目前为止人造光源中性能最佳、节能效果、照明效果最好的光源品种，光通量是节能灯的7～8倍，是白炽灯的15倍，而节能灯的光通量是普通灯泡的7～8倍，显色指数高达90%以上，是在国际社会、国家产业导向倡导推广节能的高效节能的绿色照明光源新品种，在欧美及日本等先进的国家得到了迅速推广。陶瓷金卤灯能够做到10W、20W，是可以进入家庭照明的小功率光源，所以陶瓷金卤灯的应用和使用范围几乎涵盖各种照明领域。2009年9月在广西桂林的第四届全国照明学术研讨会上，中国照明协会领导及国内权威的学术专家一致认为，陶瓷金卤灯至少未来30年是人类首选的主体光源品种之一，也是未来30年至50年人类照明首选的主体光源品种。

据日本电球协会的统计资料表明，2001年至2005年，陶瓷金卤灯在日本替代其它HID的增长率平均每年达到了75%速度，并且增长趋势更加明显。同时在欧美地区、节能减排的观念深入千家万户，陶瓷金卤灯高效的节能效果，传统产品在这些地区的市场增长率将每年以100%的速度增长。届时全球每年的CMH光源的需求量将达到几百亿支，销售额将达到数万亿元。

目前全球气候变暖给人类生存带来极大威胁，引起了国际社会的高度重视，尤其是哥本哈根会议之后“清洁能源”、“节能减排”已经成为国际经济的主旋律和发展总趋势。高污染高耗能的照明光源将逐步淘汰，更高效更节能的陶瓷金卤灯产品的研发成功符合可持续发展的趋势。CMH光源是在节能灯的基础上进一步节能70%～75%。每年市场需求量约80亿支，如果年推广200万支，平均每只100W，年使用总功率为20万kW，每天每只平均使用10小时，年均使用3000小时，即节电4亿kW•h。

节能型高压静电除尘智能控制系统技术研究报告

一、所属行业： 电力行业、冶金行业、建材行业、化工行业、石油行业、轻纺行业。

二、技术名称：节能型高压静电除尘智能控制系统技术
三、拥有技术单位：大连嘉禾工业控制技术有限公司
四、单位地址：大连市高新园区火炬路41号

五、联系人及联系电话：牛志永 0411-8479993-609  15004242868

六、适用范围

所报节能技术适用于：电力行业中锅炉的烟气除尘净化；冶金行业中的黑色、有色金属冶炼过程中的烟气除尘及可利用资源回收；建材行业中的水泥、耐火材料工业的烟气除尘及回收；化工行业中的除雾、除尘及烟气中可利用成分的回收；石油行业中分离原油中所含的盐分、水分及其它杂质；轻纺行业中的烟气除尘及碱回收。

七、技术内容

1、技术原理

节能型高压静电除尘智能控制系统向除尘器本体的放电极（阴极线）与收尘极（阳极板）供给脉动直流高压形成强电场，使得通过除尘器的烟气发生电离，释放出大量负离子，负离子附着在粉尘颗粒上，使粉尘荷电，荷电的粉尘颗粒在电场力作用下向收尘极运动，再利用振打和卸灰装置进行粉尘的回收。控制柜输入380V交流电经主空气开关后，由反并联可控硅进行调压，再输出到高压整流变压器初级，经高压整流变压器的升压、整流变换后，在次级输出脉动直流负高压，再通过高压隔离开关柜与本体连接，从而给本体中的放电极和收尘极供电，使得在阴极线和阳极板之间形成强电场。高压控制柜的关键在于主控器对可控硅的触发控制，以便实现对高压整流变压器的输入电压的调节，从而控制给本体的供电电压。

2、关键技术与装备

（1）建立电场内部控制模型；

（2）电场的最优化控制；

（3）基于工业以太网的多电场分布式网络控制；

（4）多种控制方式的自动切换；

（5）同时支持CAN总线和RS485总线通信，方便多总线集成；

（6）采用直流线性隔离采样技术，提高了设备抗干扰能力；

（7）采用双32位ARM处理器，提高了运算处理能力；

（8）具有完善的短路、开路、过流、雷击、变压器故障保护；

（9）采用高阻抗变压器，减小了对供电电网的冲击；

（10）在转炉煤气除尘领域，能够打破国外厂商的长期垄断。

八、主要技术指标

1、交流输入电压：单相380V / 400V ± 10%；

2、交流供电频率：50Hz ± 2% 或60Hz ± 2%；

3、输出电压调节：0％～100%；

4、输出电流调节：0％～100%；

5、导通角范围：0～153度；

6、火花率设定：可在10次/min ～ 120次/min火花率范围内选择；

    7、通信接口：CAN总线接口和RS485接口；

8、通信速率CAN总线通信：最高速率支持500Kbps；RS485通信：支持4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400bps、57600 bps；

9、工作方式：支持火花跟踪、降压振打、间隙供电、浊度反馈等多种控制方式，支持自动/手动模式调节，设备能够在额定参数下连续运行；

10、故障保护： 支持过流、短路、开路、偏离磁、重瓦斯、油温等故障报警和保护，支持设备自检；

11、冷却方式：控制柜为空气自然冷却，高压整流变压器为油浸自冷方式；

12、防护等级：控制柜为IP52，整流变压器为IP54。

九、技术背景或鉴定

1、该技术在2006年被国家科技部中小企业创新基金立项扶持；

2、该技术被列入大连市科技局中小企业创新基金；

3、该技术在2008年通过了大连市科技局组织的专家鉴定，通过了科技部中小企业创新基金验收；

4、该技术在2009年获得大连市科技进步二等奖。

十、典型用户

目前该技术已经应用在我公司的JHB型电除尘控制设备中，作为我公司的主要产品进行了广泛的应用。

河北津西钢铁集团股份有限公司265㎡烧结机机机头除尘项目改造中采用此技术，对比原有控制设备，节能效果明显。项目实施后，年节约电能消耗250万kW•h，为用户节约直接经济效益200多万元人民币。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，在全省推广40%，应用本项节能技术的项目达到300个，预计年节约电能消耗6亿kW•h。

增容型高-低压变频调速节能技术研究报告

一、所属行业：电力电子

二、技术名称：增容型高-低压变频调速节能技术

三、拥有技术单位：鞍山市权晟电子电力有限公司

四、单位地址：鞍山市铁西区大西街125号

五、联系人及联系电话：李强 0412-6589072  13904228243

六、适用范围

    该节能技术广泛用于冶金、化工、矿山、石化、煤炭等行业的中大型风机、泵类、压缩机等拖动系统的高压（3～10kV）、中大功率（200～2000 kW）电动机变频调速改造和新建项目中，实现大幅节电、节材、增容提效、增加生产能力的目的。
七、技术内容

1、技术原理

利用发明专利技术使高压电动机在保持磁通密度和电流密度基本不变的情况下，提高电动机额定功率，同时利用大功率变频器输入电压补偿技术实现高压电动机最佳电机激磁、最大变频调速和最大功率输出，最终达到提高高压电动机输出功率1~3个功率等级、提高变频器输出功率1~2个功率等级、提高传动设备生产能力10%~20%、实现节电率20%~60%的指标。

2、关键技术与装备

（1）将普通的高压中大功率电动机设计改制成增容型高-低压变频调速电动机技术；

（2）切断电动机轴电流、轴电压技术；

（3）大容量通用型变频器输入电压增容技术；

（4）多功能变压器、多单元并联增容型变频器和降压增容型高压电动机三位一体的系统优化控制集成技术；

（5）浮动电源EMC（电磁兼容）技术。

八、主要技术指标

 1、适用电网电压：3kV~10kV；

 2、电动机功率：200kW~2000kW；

 3、变频装置效率：≥96%；

4、高压侧功率因数：≥0.95；

5、高压侧总谐波：≤1.6%；

6、增容等级：普通高压电动机可增容1~3个标准功率等级，普通低压大功率变频器可增容1~2个标准功率等级；

7、运行模式：变频/工频，手动/自控，现场/远控，变向切换，一拖多台等；

8、控制方式：为PLC、IPC、DCS或FCS等系统控制，预留模拟和数字接口。

九、技术背景或鉴定

1、该技术及产品2005年通过辽宁省科技厅主持的《科学技术成果鉴定》和原辽宁省经委主持的《新产品（新技术）鉴定》，鉴定结论：“‘增容型高-低压变频调速集成装置’技术成熟，方案具有创新性、产品具有先进性，达到了目前同类应用领域的国际先进水平。该技术成果实用性强，具有推广价值。”

2、该技术于2004年国家知识产权局授与实用新型专利权（ZL 2004 2 0031105.5）；2007年授与发明专利权（ZL 2004 1 0021252.9）；

3、该技术于2008年被列为辽宁省科学计划科技成果推广项目；

4、该技术荣获2008年辽宁省科学技术进步奖三等奖；

5、该技术荣获国家2008年大连技术发明博览会金奖。

十、典型用户

该技术产品已广泛用于冶金、矿山、石化、煤炭、电力、建材、机械、自来水等诸多领域的60多台中大型泵类、风机、空压机等传动设备高压电动机，实现技术改造或新建项目，达到节能、节材、增容、增产等多重经济效益和社会效益。

典型用户有：

1、鞍钢齐大山铁矿选矿厂6套渣浆泵高压电机增容节能技术改造工程；

2、鞍钢大孤山铁矿泵站2套机组高压电机增容节能技术改造工程；

3、鞍钢弓长岭铁矿泵站4套机组高压电机增容节能技术改造工程；

4、本钢歪头山铁矿两泵站8套机组高压电机增容节能技术改造工程；

5、辽阳化纤总公司动力厂4套供水泵高压电机增容节能技术改造工程；

6、抚顺新抚钢除尘系统引风机高压电机增容节能技术改造工程；

7、辽宁锦化机公司离心式压缩机实验台进口高压电机增容节能新建项目；

8、吉林珲春煤炭有限公司八连城矿12套主扇对旋轴流通风机防爆高压电机增容节能技术改造和新建项目；

9、中石化吉化公司动力厂3套供水系统高压电机节能节水技术改造工程，从此告别了长年向松花江排放清水的历史。

十一、推广前景

本技术产品的核心技术就是“变频+节能+增容+节材”技术，成为实现国家“节能、降耗、提高能源利用率、保障经济安全、实现可持续发展”目标的重要手段之一。“十一五”十大重点节能工程内容中第五大工程“电机系统节能工程”中就明确提出“要用先进的交流变频调速技术，改造传统的电动机、风机、泵类、压缩机的机械传动方式和系统调节方式、优化系统匹配等技术以达到节能降耗，提高工作效率的目的。”《中华人民共和国节约能源法》中也明确规定要“发展电机调速节电和电力电子节电技术”。

目前，我国各种电动机用电量比国外先进水平电能浪费约1500亿kW•h/a，要改变落后的现状，与时俱进，就要推广应用变频节能等先进技术。该技术及其系列产品的市场需求巨大。目前国内市场对该项目产品的需求量约为42万台，其中需要“变频+节能+增容+节材”技术改造的高压电动机按10%估算，尚需该技术产品4.2万套，仅辽宁省需2000套。如按照年产100套的生产能力，并每年增加100套计算，5年累计完成1000套，约占变频改造市场的需求的50%。预计到“十二五”末期，可形成年产3亿kW的年节电能力。平均节电率按30%计，可形成3亿kW•h的年节电能力。鉴于该节能技术的投资回收期仅为1～2年，通过投资—回收—再投资—再回收的资金滚动方式，预计五年内累计投入1亿元，“十二五”期末仅节电价值可达1.5亿元。

静止型动态无功补偿（SVC）技术研究报告

一、所述行业：制造业

二、技术名称：静止型动态无功补偿技术

三、拥有技术单位：荣信电力电子股份有限公司

四、单位地址：鞍山高新区科技路108号

五、联系人及联系电话：赵丽娟 0412-7213631

六、适用范围

该产品广泛用于黑色冶金中的电冶炼、轧制；有色冶金的电冶炼、轧制、电解、电镀；发电产业的电厂、风电厂；电力系统；港口、电气化铁道等交通领域，用以消除无功冲击，滤除高次谐波，平衡三相电网，实现节能、消除电网“污染”，提高电能质量。

七、技术内容
1、技术原理

SVC主要由全数字控制系统、高压晶闸管变流装置、补偿电抗器、高次谐波滤波装置组成。高次谐波滤波装置由电抗器、电力电容器、电阻器组成。

通过SVC的补偿电抗器给系统补偿无功，能抑制电网电压波动、闪变、畸变，减少三相不平衡，滤除谐波干扰，改善电能质量，保障电网安全。应用SVC后，可使功率因数从0.7提高到0.95以上，节能35%以上，节能效果显著。

电容器提供固定的容性无功QC，补偿电抗器通过的电流决定了补偿电抗器输出感性无功QTCR的大小，感性无功和容性无功相抵消，只要能做到系统无功QN=QV（系统所需）-QC+QTCR=常数（或0），则能实现电网功率因数=常数，电压几乎不波动，关键是准确控制晶闸管的触发角，得到所需的流过补偿电抗器的电流，晶闸管变流装置和控制系统能够实现这个功能，采集母线的无功电流值和电压值，合成无功值，和所设定的恒无功值（可能是0）进行比较，计算得触发角大小，通过晶闸管触发装置，使晶闸管流过所需电流。

2、关键技术与设备

（1）高压大功率晶闸管变流技术；

（2）全数字控制技术；

（3）热管自冷散热技术、水冷技术；

（4）高压全载检测试验技术；

（5）远程数据监控技术。

八、主要技术指标

1、应用于6kV，10kV，27.5kV，35kV，66 kV系统；

2、直挂于6kV、10kV、27.5kV、35kV、66kV母线；

3、TCR 额定功率：≤300Mvar；

4、晶闸管型式：电触发晶闸管（ETT）或光控晶闸管（LTT）；

5、触发方式：光电触发或光触发；

6、控制系统：DSP全数字控制系统；

7、控制方式：无功功率或电压；

8、无功调节范围：-100%～+100%；

9、调节方式：分相调节；

10、调节系统响应时间：<10ms；

11、噪音水平：自冷无噪声；

12、辅助电网供电电压：380V+15%等。

九、技术背景或鉴定

1、被列入国家高技术产业化示范工程项目；

2、“采用LTT技术的光控SVC” 被列入国家科技部国际科技合作项目，获得辽宁省科技进步一等奖；

3、通过了辽宁省科技成果鉴定；

4、“采用LTT技术的光控SVC”获得辽宁省科技进步一等奖和辽宁省科技成果转化奖；

5、获得国家专利和软件著作权。

十、典型用户

该项技术经过几年的研发和示范应用，已在全国得到广泛应用，公司产品的典型用户主要有：

1、辽宁省电力公司鞍山供电公司东鞍山变电站采用LTT技术的66kV直挂SVC项目

根据鞍山供电公司东鞍山变电所无功缺额的具体情况，经辽宁省电力有限公司鞍山供电公司同荣信电力电子股份有限公司论证提出在东鞍山变电所加装直挂66kV母线光控SVC。

在东鞍山220kV变电站66kV母线上加装总容量140Mvar 的SVC：其中70Mvar的TCR，滤波支路：3次(20.72Mvar)、5次(24.44Mvar)、7次(26.60Mvar)、11次（28.31 Mvar）和原有40Mvar的固定电容器。

经过近一年的运行，采用LTT技术的66kV直挂SVC运行稳定可靠，响应速度快，提高了东鞍山变66kV母线供电质量，并具有冗余热备功能，大大降低了由于故障导致系统停运的可能性，对增加东鞍山变66kV母线电压起到支撑作用，为实现节能目标做出了重大贡献。

由于加装SVC，而降低系统损耗、变压器基础费用、变压器损耗、线路损耗、提高电能利用率节约电能等方面实现年均节约用电量1657万kW•h，节约用电费用为969万元。

2、神华集团陕西国华锦界能源有限公司“次同步谐振动态稳定装置(SSR-DS)”项目

神华集团陕西国华锦能公司（即：锦界电厂）是“西电东送”大型坑口电厂，承担着向华北电网（尤其是京津塘地区）进行远距离供电的重要任务。为解决该电厂串补输电产生的次同步谐振问题，由国华公司联合荣信股份等单位组成的项目攻关小组开创性地提出了应用无功调制（SVC）方法来抑制次同步谐振的构想。

SSR-DS装置具备良好的抑制次同步谐振功能，抑制性能可以满足运行要求；在发输电系统正常方式、主要N－1方式及故障等情况下抑制次同步谐振效果良好,能够保证串补输电方式下机组轴系安全。

SSR-DS实现了控制策略、控制方式、设备技术、连接方式等四大创新，代表了当前世界上解决次同步谐振问题最先进的技术水平，此项技术已通过中国电机工程学会的鉴定，总体技术达到国际先进水平，部分技术达到国际领先水平。

SSR-DS不仅能有效解决串补输电的次同步谐振问题，同时能够有效降低投资成本，并且具有显著节能减排效果，具有巨大的应用与推广价值。仅在我国，就至少可在10余个电网项目中进行应用，保守估计，可节约一次投资近百亿元，节约线路占地460km2，每年可多输送电量600多亿kW•h，相当于新建10多条500kV的输电线路；每年可为各发电企业增加效益近50亿元，每年节省2000余万tce，每年减少CO2排放5535万t、减少SO2排放2.7万t、减少氮氧化合物排放10.7万t，节能减排效果明显，资源和环境保护作用突出，经济和社会效益巨大。

锦界电厂SSR-DS 项目总投入人民币约1.49 亿元，一条500kV 线路投资约8 亿人民币，线路串补装置投资约人民币2 亿，直接节省项目费用约4.5 亿人民币。减少输电线路走廊占地约31 km2。

2010 年第一季度全厂发电量达到33.75 亿kW•h，负荷率达到83%，创历史最高，同比2009 年第一季度的全厂发电量（SSR-DS 未投运） ，实现多发电量7.79 亿kW•h（09 年一季度总发电量25.96 亿kW•h），全年实现多发电30亿kW•h，节约9.25万tce，少排放CO2162t、少排放有毒气体 655t、少排放固体物1.19万t，其节能减排效果明显，资源和环境保护作用重大。

SSR-DS为国内首创，世界唯一应用无功调制方式抑制次同步谐振的在运行装置，为解决串补输电次同步谐振问题开创了新的方向，推动了串补技术的应用和发展，填补了国际空白，社会效益更加巨大。

十一、推广前景

随着世界能源危机日益严重，节能降耗技术和产品的推广和应用已经受到国内外有关政府及企业的普遍重视，包括SVC在内的节能产品的推广应用前景普遍看好，产品的应用领域也将得到进一步的拓展。SVC能实时提供动态的无功供给，并具有稳定电压、滤除谐波、提高功率因数、增强系统传输能力、减少网损等功能，节电效率可达30％～70%左右，是提供无功支撑，减少谐波危害，实现电力节能和电力环保的最佳方案，是国家重点发展的重大节能技术产品，具有巨大的市场需求。根据国家相关部门的统计，在未来5～10年内，国内SVC的年需求平均增幅可达到50%以上，市场总需求将达到300亿元，而国际市场的中需求为国内市场的5～10倍，即未来10年内国内外市场的总需求市值有望突破3000亿元。

预计到“十二五”末期，全省推广30%以上，年均节电6.4亿kW•h以上。

高压大功率静止无功发生器（SVG）技术研究报告

一、所述行业：制造业

二、技术名称：高压大功率静止无功发生器（SVG）技术

三、拥有技术单位：荣信电力电子股份有限公司

四、单位地址：鞍山高新区科技路108号

五、联系人及联系电话：赵丽娟 0412-7213631

六、适用范围

广泛应用于冶金、电力、煤炭、石化、电气化交通等领域等行业，适用远距离电力传输、城市二级变电站（66/110kV)、电弧炉、轧机、电力机车供电、提升机等其他重工业负载。

七、技术内容

1、技术原理

利用可关断大功率电力电子器件（如IGBT）组成自换相桥式电路，经过电抗器并联在电网上，适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位，或者直接控制其交流侧电流，就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流，实现动态无功补偿的目的。

由于SVG正常工作时就是通过电力半导体开关的通断将直流侧电压转换成交流侧与电网同频率的输出电压，就象一个电压型逆变器，只不过其交流侧输出接的不是无源负载，而是电网。因此，当仅考虑基波频率时，SVG可以等效地被视为幅值和相位均可以控制的一个与电网同频率的交流电压源。它通过交流电抗器连接到电网上。

[image: image1.emf]
    2、关键技术与设备

（1）自换相电力半导体桥式变流技术；

（2）三电平变压器并联多重化技术；

（3）功率单元串联链式多重化技术；

（4）全数字控制技术；

（5）脉宽调制技术；

（6）热管自冷却技术、水冷技术；

（7）远程数据监控技术；

（8）全载试验技术等。

八、主要技术指标

电网电压：单相/三相，50Hz

6kV/10kV/35kV/27.5kV/55kV

允许运行电压：＜120%

功率因数：＞0.96（补偿容量范围内）

谐波：满足GB/T 14549-93的要求

系统响应时间：最快可达5ms

输出三相电压的不平衡度：低于5％

九、技术背景或鉴定

1、被列入国家科技部国家科技支撑计划和发改委能源局高技术产业发展计划；
2、相关技术通过省级成果鉴定；

3、相关技术获得鞍山市科技进步奖；
4、相关技术已获得国家专利和软件著作权。

十、典型用户

京沪南翔牵引变电所谐波治理项目

南翔牵引变电所所在京沪线徐州至上海段行车密度较大，电力机车产生三相不平衡的谐波电流和基波负序电流注入系统，将使电力系统的电压波动，严重影响电能质量。

经过市场调研后，在南翔牵引变电所加装了由荣信公司研制的基于瞬时无功功率的概念和补偿原理，采用全控型开关器件，链式结构变流器的新型无功发生装置（SVG），经过两年多运行，表明系统运行可靠，达到了平衡单相负荷和谐波抑制及抑制负序电流的技术指标，并且电能节约显著。

经过2年多运行效果显示，实现年均节约用电量1328万kW•h，节电率42%。

十一、推广前景

目前，国内SVG 市场正处于起步阶段，SVG 尚未大规模普及，而且在一些对性能要求不是非常严格的场合，也可采用SVC 进行无功补偿。目前SVG 还只是在铁路等少数行业得到部分应用，但随着技术的不断进步，我们认为SVG取代SVC是必然。

预计到“十二五”末期，全省推广10%以上，实现节能40%，年均节电3亿kW•h以上。

高压大功率变频调速技术研究报告

一、所述行业：制造业

二、技术名称：高压大功率变频调速技术

三、拥有技术单位：荣信电力电子股份有限公司

四、单位地址：鞍山高新区科技路108号

五、联系人及联系电话：赵丽娟 0412-7213631

六、适用范围

火力发电：皮带运输机、引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、排污泵、锅炉给水泵等。

石油、化工：主管道泵、注水泵、循环水泵、锅炉给水泵、电潜泵、卤水泵、引风机、除垢泵等。

煤炭、矿山：主副井提升机、皮带运输机、主扇、水泵、介质泵等。

冶金：引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等。

水泥制造：窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机等。

污水处理：污水泵、净化泵、清水泵等。

其他：天然气、供水、造纸、制药等行业中使用电机的工序中。
七、技术内容

1、技术原理

根据n=60f(1-s)/p=n0(1-s)，得知：调节电机供电频率，即可调节电机的实际转速。高压变频调速技术原理将采用性能优良、技术成熟、安全可靠的完美无谐波功率单元串联多电平技术。由电网送来的三相交流电经过隔离移相变压器变为N组分别供给N个功率单元，每相上的功率单元输出的单相SPWM波相叠加后，采用Y形连接，将形成高质量的正弦波输出供给高压同步电动机驱动电机。 

高压大功率变频调速技术是通过采用功率单元串联多电平技术、SPWM脉宽调制技术、数字控制等技术改变电机供电电源频率来改变电机同步运行频率，实现对电机的无极调速，以满足生产工艺过程对电机调速控制的要求。采用变频调速技术可使电动机回到高效运行状态，因此具有节能效果。

2、关键技术与设备

（1）功率单元串联多电平技术；

（2）柔性牵引闭环数字控制技术；

（3）SPWM脉宽调制技术；

（4）热管散热技术；

（5）电压多重化单元串联技术；

（6）矢量控制技术；

（7）远程数据监控技术。

八、主要技术指标

1、输入：

输入电压：3kV、6kV 、10kV

允许波动： ±15%；

2、输出：

输出电压：3kV、6kV、10kV；

输出电流：≤720A；

输出频率：0～120Hz；

输入功率因数：> 0.96；

变频器效率：96%。

九、技术背景或鉴定

1、“十一五”期间被列入国家发改委重大关键技术装备国产化项目；

2、 相关技术通过省级成果鉴定；

3、 相关技术已获得国家专利和软件著作权；

4、“牵引型高压大功率变频调速装置”获得鞍山市科技进步特等奖和辽宁省科技奖励三等奖。

十、典型用户

该项技术经过几年的研发和示范应用，已在全国得到广泛应用，并在不断完善和研发高技术新产品，公司产品的典型用户主要有：

1、抚顺自来水公司公园水厂节能技改项目

抚顺自来水公园水厂的1号泵房有三台给水泵，2号泵房有三台给水泵，功率分别是315kW一台、220kW二台、300kW二台、400kW一台。

本项目对水厂的两个泵房的高压水泵采用荣信股份的两套高压变频调速装置进行变频调速节能改造，采用一带多（变频装置同一时间只控制一台水泵）技术方案。

经过2年多运行效果显示，水厂在变压器基础费用、变压器损耗、泵房节约用电费用、线路损耗、提高电能利用率节约电能等方面实现年均节约用电量168.3万kW•h，节电率45.3%，节约用电费用为134.6万元。

2、北票煤业集团九道岭煤业有限公司主井提升机高压变频电控系统改造项目

本项目对九道岭煤业有限公司的主井提升机转子串电阻电控系统进行高压变频调速及PLC电控技术改造，改造后的高压变频系统采用荣信股份的电阻制动式四象限H桥串联多电平高压变频系统，在变频调速工况下控制双710kW提升机电机的四象限运行，实现节能降耗，提高提升效率。

经过两年多的运行显示，年均节电量100万kW•h，节电率达38.6%，节约电费80万元，缩短提升时间实现创收1620万元，年节约费用共计1700万元。

3、铁法集团大兴矿井主通风机变频改造项目

本项目采用高压变频调速装置一台，一拖一的工作方式，对主通风机同步电机实现无级调速控制方案。风机电机由高压变频器控制，原风门调节开度开到最大，风量的调整通过控制电机转速来实现，达到风量的实时精确调节。 经过运行测试显示：变频调速系统使提升操作更加简单，实现了无极调速，延长了设备的使用寿命，特别是加减过程中运行平稳，冲击特别小，提高生产效率，保障生产安全，节能效果明显，节电率达到37.5%，年节电488万kW•h，节约电费220余万元。

十一、推广前景

2006年至2008年，我国变频器市场需求一直呈现增长态势。尽管遭受国际金融危机的影响，国内钢铁、冶金等工业发展迟缓，利润下滑压力逐渐加大，但在国家大力提倡节能的促进下，作为工业企业主要节能设备之一的高压变频器，其市场需求一直在持续递增，而且，这种递增在今年也依然延续。

拉动内需政策的启动，以及国家打造风电和万亿资金投入高铁建设等，都为高压变频器提供了新的市场。同时随着技术的成熟、更多品牌的进入以及价格的下降，中高压变频器市场的应用规模将越来越大，未来三年该市场都将保持40%以上的增长速度。

预计到“十二五”末期，全省推广30%以上，实现节电5亿kW•h以上。

矿用隔爆兼本质安全型变频调速技术研究报告

一、所述行业：制造业

二、技术名称：矿用隔爆兼本质安全型变频调速技术

三、拥有技术单位：荣信电力电子股份有限公司

四、单位地址：鞍山高新区科技路108号

五、联系人及联系电话：赵丽娟 0412-7213631

六、适用范围

主要应用于煤矿井下具有煤尘、瓦斯等爆炸危险环境，作为交流异步电动机的变频调速，适用于负载运输设备的软起动、软停车和运行过程控制，特别适用于带式输送机、防爆提升机、刮板输送机、给煤机、风机、局扇、水泵、架空人车等设备的控制。

七、技术内容

1、技术原理

该技术用于控制煤矿井下采掘巷道内的局部通风机的风量，实现自动安全高效排放瓦斯。

矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置进入自控排瓦斯状态后，依据传感器T2、T3检测的工作面回风流和总汇合风流的瓦斯浓度自动控制局扇转速.当T2、T3浓度减小时升速加大风量，当T2、T3浓度增大减速减小风量，依此原则调节输出风量,控制排至回风流的瓦斯浓度在安全设定值的范围内,即以最大效率进行安全排放瓦斯。

2、关键技术与设备
（1）SVPWM变频调速技术；

（2）柔性牵引闭环数字控制技术；

（3）双变频双电源控制技术；

（4）交-直-交无速度传感器矢量控制技术；

（5）高效热管自冷散热技术；

（6）远程数据监控技术。

八、主要技术指标

1、输入电源:

额定电源（V）：三相AC660V±10%

额定频率（Hz）：50±2%

2、适配通风机功率（kW）：2×55kW

3、可配接设备：

矿用瓦斯传感器，瓦斯传感器信号制式，200～1000Hz，线性对应0％～4%CH4，1～5mA，线性对应0％～4%CH4
4、瓦斯排放器本安电源：

空载电压18V±0.7V    

最大短路电流22mA±3.5mA 

过流保护整定值：300mA±10mA 

电缆电容≤0.10µF/Km，

电缆分布电感≤1mH/Km

电缆长度≤1500m 

电缆电阻≤ 12Ω/Km

5、通风机调速范围：

   0——通风机额定转速（对应频率显示 ：0～50Hz）

6、闭锁继电器接点容量：

   10A     250VAC

   10A     30VDC

九、技术背景或鉴定

1、被列入国家发改委国家高技术产业化示范工程项目；

2、“通风机用隔爆兼本质安全型双变频双电源调速装置”通过省级科技成果鉴定；

3、相关技术已获得国家专利和软件著作权；

4、“通风机用隔爆兼本质安全型双变频双电源调速装置”获得鞍山市科技进步一等奖。

十、典型用户

该项技术经过几年的研发和示范应用，已在全国得到广泛应用，并在不断完善和研发高技术新产品，公司产品的典型用户主要有：

1、山西省阳泉矿务局矿用通风机变频调速项目

在掘进工作面掘进过程中，煤层内含有的瓦斯气体溢出，因为突然停电造成了工作面瓦斯积聚，浓度达到了10%左右。当时调速装置设定在自动状态，迅速自动启动，风量随调速装置的启动不断增加，积聚的瓦斯气体与新风流混合。
　　随着排出的瓦斯气体量不断增加，使T3处的瓦斯传感器检测的瓦斯浓度接近T3的设定浓度0.9%。当其浓度超过0.9%时，调速装置自动将输出频率降低，减少向掘进工作面的供风量，减少排出的瓦斯气体。这样新风流有足够的能力将排出的瓦斯气体中和掉，控制此处瓦斯浓度始终没有超过1.0%。
　　在无人为干预的情况下，40min内将800巷道内瓦斯排放完毕，从根本上杜绝了人为失误造成安全隐患的可能，真正实现了高效低浓自动排瓦斯。

经过2年多运行效果显示，实现年均节约用电量1200万kW•h，节电率47.2%。

2、河北金牛能源东庞矿

该矿累计使用本产品近50台，有效减少了煤矿排放瓦斯次数及其存在的安全隐患。以前使用普通开关和双电源切换装置时至少需要4个开关和1台切换装置，现在只需要1台本产品即可解决，减少了设备数量，也降低了经常更换风机的劳动强度，节能效果显著，1年半时间即可收回设备投资。

十一、推广前景

产品主要应用于煤矿井下具有煤尘、瓦斯等危险爆炸环境中，作为交流异步电动机的变频调速，适用于负载运输设备的软起动、软停车和运行过程控制，特别适用于带式输送机、防爆提升机、矿井绞车、刮板输送机、给煤机、风机、局扇、水泵、架空人车等设备的控制。根据实际工况可选择“S”型曲线或直线起动曲线，该曲线可根据需要进行调整，从而大大减少了起动时对设备的冲击。如用在皮带运输机上可降低对输送带带强的要求，可延长带式输送机的使用寿命，降低输送机初期投资。矿用隔爆兼本质安全型调速装置还可以根据设定的负载电流变化情况自动调整电机的工作电源电压和频率，从而实现及达到所需转矩，具有明显的节能效果，实现经济运行。随着经济建设的加快，我国能源需求量继续增加。据专家统计，2008年全年全社会固定资产投资13.7万亿元，比上年增长24.8%。采矿业固定资产投资达5271亿元，增长26.9%。其中，煤炭开采及洗选业投资1805亿元，增长23.7%，石油和天然气开采业固定资产投资2230亿元，增长22.4%。矿山设备有相当数量的高压电机需要变频调速装置或进行改造，是高压变频器应用的重要增长点，预计十二五期间将以年均20%以上的速度增长。

预计到“十二五”末期，全省推广40%以上，年节电1.5亿kW•h以上。

大型锅炉用新型高效节能风机技术研究报告

一、所属行业：装备制造业

二、技术名称：大型锅炉用新型高效节能风机技术
三、拥有技术单位：鞍山风机集团有限责任公司

四、单位地址：辽宁省鞍山市千山区达旗街9号

五、联系人及联系电话：孙素君 0412-8481034

六、适用范围

可用于冶金、建材、化工等行业，需求很可观

七、技术内容

1、技术原理
（1）通过计算机辅助设计，采用新型风机气动力通道形状和结构参数，实现风机的低噪音、高效、节能；

（2）改变传统设计方法，采用微机辅助设计，叶片进口角、叶轮进口加速系数、叶轮进出口宽度比和叶片数等；

（3）采用微机预测性能指标和结构参数，减少实验次数、实验费用和时间。

2、关键技术与装备

（1）计算机辅助设计技术：按优化结果进行样机试制和性能试验，考核预估结果，进行修改设计；

（2）FLUENT软件为基础的风机流场分析的性能预估的实用软件技术；FLUENT软件的前、后处理进行了大量尝试，并不断结合风机实测试验结果进行修改，有了一套以FLUENT软件为基础的风机流场分析的性能预估的实用软件，使这种数值模拟结果有了很高的可信度，这样就可大量节省开发高性能风机样机试制和试验工作；

（3）风机整机相互耦合影响技术：考虑风机整机相互耦合影响，它不同于常规设计，后者不考虑风机各个部件之间相互影响；

（4）风机通道形状和结构技术：三维粘性流场数值模拟，进行流场 分析和风机性能预估，由此对气动力通道形状和结构参数进行优化，通过好中选优进行优化设计；

（5）大型风机生产装备：数控切割、进口旋压设备，大型龙门铣刨、双柱立车、主轴加工中心，风机检测中心等。

八、主要技术指标

1、全压系数：0.55，比转速60，全压效率86%，比同类产品节能10%；

2、噪声低，最高效率点比A声级为7.2dB，低于现有循环流化床锅炉用引风机10dB。

九、技术背景或鉴定
1、该技术被列入辽宁省科技计划项目；

2、该技术被列入鞍山市科技计划项目；

3、已取得实用新型专利4项，专利号为：ZL2009 2 0010052.1; ZL2009 2 0010054.0; ZL2009 2 0010053.6; ZL2009 2 0010051.7。

十、典型用户

陕西达华电力工程设计咨询有限公司（印尼项目），河南登封向阳电厂，河南洛阳龙羽集团宜电一期，山西大同华岳热电厂，新疆庆华煤化55亿m3/a煤制天然气项目一期工程，云南先锋化工有限公司—先锋褐煤洁净化利用试验示范工程等。

我国目前循环流化床锅炉用风机，效率普遍较低，尤其是噪声指标较大，该项目的实施将在很大程度上改善电厂的工作环境，节约电能的效果也非常显著，以每台风机轴功率800kW，每天10运行小时计算，效率提高3%，每台风机每天可节电240kW•h，每年按运行300天计算，可节电72000kW•h。600台风机每年可节电4320万kW•h。

形成产业化后，该产品每年的需求量近2000台，不包括其它配套产品；该产品正在向大型化发展，其经济寿命至少大于50年。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广30％，年节电2.88亿kW•h。

磁控新技术研究报告

一、所属行业：输配电制造业

二、技术名称：磁控新技术

三、拥有技术单位：丹东欣泰电气股份有限公司
四、单位地址：丹东市振安区东平大街159号
五、联系人及联系电话：蔡虹 13842527011
六、适用范围

所报节能技术广泛应用于电力、冶金、电气化铁路、煤炭、矿山、化工等行业，调节系统无功潮流、控制电压，从而达到节能降耗、提高系统稳定性的目的。

七、技术内容

1、技术原理

利用铁磁材料的磁化曲线的非线性关系，通过改变铁磁材料的饱和度，调节电气产品的电感值和容量。它具有可随着输电线路传输功率的变化而自动平滑地调节自身容量的能力；进行无功功率补偿，保持电压的稳定性；降低输电线路的损耗，相同电压下可大幅度提高输电能力；可抑制工频过电压，提高了电力系统的稳定性。且在二次低压侧控制稳定可靠，可适用于各电压等级，可实现无功的平滑调节；容量的调节范围宽，可实现全容量连续可调。

2、关键技术与装备

（1）磁控电抗器铁芯局部过热的解决措施；
（2）铁心极限磁饱和状态下损耗的特性分析；
（3）磁控电抗器最优电磁设计方法；

（4）降低噪音以及减少谐波和损耗的制造工艺技术及新型材料选择。
八、主要技术指标

1、容量调节范围为1％～100%，并连续平滑调节；

2、谐波总含量≤3%；

3、响应时间小于60ms；

4、损耗不超过额定容量的0.8%；

5、噪音不超过68dB（A）；

6、控制系统具有电压、无功综合控制功能；

7、控制系统具有分布式多台装置最优控制功能。

九、技术背景或鉴定

1、该技术于2008年9月20日，由中国机械工业联合会组织专家进行了国家级新产品鉴定。中国工程院院士朱英浩先生亲自担任专家委员会主任，鉴定结论为：该产品具有多项专利技术，它的开发成功，填补了国内空白，达到了国际先进水平；

2、该技术研发的产品被列入国家科技部政策引导类科技计划；

3、该技术研发的产品被列入国家发改委科技高技术产业化专项。

十、典型用户

该技术在国家政策类引导计划和国家发改委高技术产业化专项资助下，目前在蒙古国电力公司、广东韶钢钢铁公司、内蒙神华集团、沈阳电业局张官变电站、丹东供电公司等地投入运行。

以已经挂网运行的沈阳电业局张官变电站为例估算：

张官一次变电站在1至3月份中原整组32064kvar电容器补偿效益及予新上磁控电抗器后电容器组的补偿效益,具体计算如下:


1至3月份按90天,无功当量取K=0.04，电价按0.75元/kW•h计算:
   

①原整组32064kvar电容器组在1至3月份可降低损耗创造效益为59.6万元；
②新上磁控电抗器装置后整组电容器可降低损耗创造效益为165.3万元。
通过计算比较新上磁控电抗器后电容器装置在1至3月份可多创造效益105.7万元。

同样方法计算：2、3、4季度分别多创效益52.8、63、52.8万元。那么，一年多创效益为273.6万元。
考虑到该产品平均1%的有功损耗，则一年运行该产品可创造效益270万元。

十一、推广前景

据全国电压电流和频率标准化技术委员会专门调查后测算，在未来5年里，全国电网每年共需10000Mvar左右的无功补偿电抗器，应用于电气化铁路牵引供电的无功补偿装置约为400套，各大钢铁集团用于自动化冶炼与轧制供电的无功补偿装置约为1000套，应用于煤矿自动化生产过程供电的无功补偿装置约为250套。保守估计，未来5年的无功补偿装置国内需求将达到2,750套，仅5年的市值就达155亿元，平均每年550套，市值30多亿元，而且5年后发展将更加迅速。无功补偿装置的国际市场需求量非常巨大，据ABB测算，无功补偿装置的国际需求量是国内的4～5倍，价格是国内的2倍，市值是国内的10倍，并以每年15%以上的速度增长，未来5年总市值可达1,550亿元。相对于国内市场来说，国际市场的利润空间更加巨大。

目前，我国的110kV、220kV变电站绝大多数采用机械开关投切的电容器组作为无功补偿主要设备，容量不能连续可调，而且开关投切次数有限。采用该技术产品，可使主变压器铜损及上一级输电线路的电能损失得到进一步降低。以一座典型的110kV变电站为例，装设该产品后所减少的损耗为2,372,500kW•h/a，考虑到该产品平均1%的有功损耗，即损耗237,250 kW•h/a，共可节约2,348,775 kW•h/a。

预计到2015年，该技术在全省推广30%，新增产能250万kvar，新增产值10亿元。年节电4.5亿kW•h，按0.5元/kW•h计算,节约资金22500万元。

大型热管空气预热器技术研究报告

一、所属行业：机械制造

二、技术名称：大型热管空气预热器技术
三、拥有技术单位：盘锦环帮节能设备有限公司

四、单位地址：辽宁省盘锦市吴家工业园
五、联系人及联系电话：程永明 13904278208
六、适用范围

所报节能技术适用于工业锅炉、电站锅炉及其他热源的余热回收。

七、技术内容

1、技术原理

热管是航天科技的产物。用热管代替钢管制成的列管式空气预热器，称为热管空气预热器。热管热端的壁温较高，而且可以通过改变热端和冷端面积的比例得到所需要的壁温，从而避免或减轻其低温腐蚀。利用热管换热技术，可有效回收这部分受污染的烟气余热资源，用来预热锅炉助燃空气（空预器），预热锅炉给水（省煤器），生产热水（水加热器），生产蒸汽（余热锅炉）。其产品特点是热能利用率提高30%,节约燃料10%以上。该系列产品均以结构紧凑，体积小，重量轻，高效节能著称。经济、社会效益十分显著。
2、关键技术与装备

（1）热管用低碳钢后钢水不相容技术；

（2）管芯旋流技术；

（3）超导工质技术；

（4）折流技术；

（5）冷热段分离技术；

（6）减小漏风技术；

（7）避免冷凝和管端腐蚀技术；

（8）串片和旋片焊接技术。

八、主要技术指标

辽河油田热电厂锅炉型号HG-75/3.82-L.YM13

1、预热空气

50000m3/h；20℃提高到100℃

2、余热回收部分

50000m3/h；236℃下降到157℃

九、技术背景或鉴定

1、1994年通过辽宁省科技成果鉴定；

2、1995年国家科委科技成果完成证书；

3、2001年辽宁省科技成果三等奖；

4、2007年辽宁省优秀新产品三等奖。

十、典型用户

该技术用在空气预热器上回收余热，已在东北、西北、华北等地区的工业锅炉上运行近千台，在辽河油田的注气锅炉上得到广泛的应用，在辽油电厂，铁岭电厂，在钢厂和炼铁厂锌厂用在烟道上进行余热回收，如鞍钢、抚钢、本钢、成钢、唐钢、承钢、通钢、哈尔滨锅炉厂等大型钢厂。

项目的实施已经取得了较大的经济和社会效益：

排烟温度降低10℃，锅炉效率提高1%，运用此项技术可提高锅炉运行效率10%，按本厂现有生产能力，每年可节煤12500t，年节电3125kW•h。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广60%，年可节煤37500t，年节电9375kW•h。

水泥回转窑煅烧过程余热利用与利用可燃废物的研究报告

一、所属行业：水泥
二、技术名称：水泥回转窑煅烧过程余热利用与利用可燃废物技术
三、拥有技术单位：大连市环境科学设计研究院
四、单位地址：大连市沙河口区连山街58号
五、联系人及联系电话：许涛 0411-84660713

六、适用范围：水泥工业新型干法水泥回转窑煅烧工序

七、技术内容

1、技术原理

固体废物经过预处理中心进行预处理后，作为掺合料利用的硫酸渣、矿渣及生活垃圾预处理分选的无机废物进入掺合料原料粉磨制备系统，通过输送设备直接送至水泥回转窑的旋风预热器进口，换热后随处置料一起入回转窑焚烧处置。生活垃圾经过生物预处理制备成生活垃圾衍生燃料、城市污泥利用窑头、窑尾余热烘干制备成干污泥替代燃料。可燃性工业废物、危险废物经预处理制备成替代燃料，以上的各类废物替代燃料首先在焚烧炉中进行焚烧处置，焚烧后产生的废气经旋风筒收尘器收尘后与窑尾预热器的废气汇合，一起进入窑尾废气处理系统。旋风筒收尘器收集下来的粉尘，喂入炉尾烟室废气处理系统。

2、关键技术与装备

（1）生活垃圾经过生物预处理制备技术；

（2）可燃性工业废物、危险废物经预处理制备技术；

（3）低温余热发电设备。

八、主要技术指标

1、水泥回转窑内处置温度高。窑内物料温度在1500℃左右，而气体温度在1700℃～1800℃左右，废物中有机物将产生彻底的分解，一般焚毁去除率达到99.9999％以上，对于废物中有毒有害成分将进行彻底的“摧毁”和“解毒”；
2、焚烧停留时间长。水泥回转窑筒体长，工业废物在回转窑高温状态下持续时间长。气体在高于1500℃以上的工况下停留时间大于10s；

3、焚烧状态稳定性强；

4、窑内呈较强的碱性环境气氛。可中和废物焚烧过程中产生的大量酸性气体，使得SO2和Cl等化学成分化合成盐类物质固定下来进入熟料；

5、没有废渣排出；

6、固化重金属离子。可以将废料成分中的绝大部分重金属离子固化在熟料中，避免了污染物再次扩散到环境中，污染水体和土壤；
7、废气处理性能好。使燃烧之后的废气经过较长的路径和良好的冷却及收尘设备，使排入大气的灰尘和有害气体大幅降低，能达到排放标准要求，收尘下来的粉尘经过输送系统返回原料制备系统来重新加以利用；

8、窑头、窑尾排除的废气可以余热发电。

九、技术背景或鉴定

1、该项目被列入大连市2008年度科技项目计划；

2、该项目2009年11月通过大连市科技局验收，结论是达到国内先进水平。

十、典型用户

该技术目前得以在大连小野田水泥有限公司和大连天瑞水泥有限公司的新型干法水泥回转窑上逐步实施。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广40%～50%，节能2.2万tce/a以上。

JH-G518多功能反射隔热保温涂料技术研究报告

一、所属行业：化工建材

二、技术名称：JH-G518多功能反射隔热保温涂料技术
三、拥有技术单位：大连市金州区节能环保科技研究中心

四、单位地址：辽宁省大连市金州区和平路72号2-5

五、联系人及联系电话：袁锁营 13387876850

六、适用范围：

适用于锅炉炉体、工业设备设施、建筑物、船舶、油罐、粮库、车辆等隔热保温节能领域。

七、技术内容

该产品是由悬浮于惰性乳胶中的微小陶瓷颗粒构成的。它具有高反射率、高辐射率、低导热系数、低蓄热系数等性能，具有卓越的隔热反射功能。并具有高效、薄层、隔热节能、装饰防水于一体的新型太空反射绝热涂料。该涂料选用了具有优异耐热、耐候性、耐腐蚀和防水性能的苯丙乳液和水性氟碳乳液为成膜物质，并且采用被誉为空间时代材料的极细中空陶瓷颗粒为填料，由中空陶粒多组合排列制得的涂膜构成的。它对400～1800nm范围的可见光和近红外线的太阳热进行高反射，同时在涂膜中引入导热系数极低的空气微孔层来隔绝热能的传递。

八、主要技术指标

绝热等级达到              R-33.3

热反射率大于              89%

导热系数小于            0.03W/m•K

粉化                      0级

变色                      1级

附着力                    0.17MPa

外观                      400h不起泡、不剥落、无裂纹

九、技术背景或鉴定

该产品达到国内先进水平。经国家石油和化学工业节能产品质量监督检验中心检测，十九项检验项目指标全部达到标准要求（见检验报告石化节监（委）字2009第WNJ050号）。符合GB/T1865-1997、GB18582-2001、GB/T5210-2006和GB14907-2002国家标准。已申请国家专利，专利申请号2007101186510。

十、典型用户 

该产品经大连港新港7#～8#油罐船体船舱保温工程使用， 投资380万元，节约5400tce，节约价值为400多万元。当年收回全部投资额。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广30%，年投资1200万元，年节约1.8万tce。
轻型钢结构ASA镶嵌式节能建筑体系技术研究报告

一、所属行业：建筑行业
二、技术名称：轻型钢结构ASA板镶嵌式节能建筑体系技术
三、拥有技术单位:辽宁华丽联合节能房屋制造开发有限公司
四、单位地址：辽宁省铁岭市高新技术产业开发区
五、联系人：梁振喜 15141035668  

六、适用范围：

该建筑体系适用于任何条件下建造，不仅适用于低层民用住宅，多层民用住宅和高层民用住宅，也适用于厂房，商厦、宾馆、写字楼等公共建筑。

七、技术内容

采用微型闭孔发泡技术，利用公司研发的专利设备，将空气变成一个个独立的微型小气球，用空气、粉煤灰、水泥作原料，生产ASA系列保温屋面板、保温外墙板、隔墙板和轻型楼板，将系列板材镶嵌于钢结构并将钢结构全部包裹起来，不仅解决了热桥、防火、防腐等难题，节能效果达到80%以上。

八、主要技术指标

1、ASA单层隔墙板耐火极限125min；

2、ASA机制增强水泥聚苯保温板90板面密度37.5kg/m2；

3、抗冲击性能10次无裂纹；

4、传热系数0.91；

5、空气隔声量38；

6、单点吊挂1000N无裂纹。

以上指标均达到或超过JG/T169-2005标准

九、技术背景或鉴定

1、获国家多项发明专利；

2、已编入国家建筑标准设计图集08CJ13。

十、典型用户

铁岭市劳模中心项目建筑面积为530 m2，仅该项目可替代粘土砖近十万块，节约土地一亩左右，节约取暖用煤近20t，节约建筑用水近20t。2009年我们在国内外共生产建筑面积约10万m2，可节省红砖约0.18亿块，节约土地面积18亩，节约取暖用煤0.36万t，节约用水30万t，节约用电1650kW•h。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，每年拟建造100万m2轻型结构ASA板镶嵌式集成节能建筑，每年节约1.8亿块粘土砖，180亩土地，3.6万t取暖煤炭，300万t水，1.65万kW•h电。
综合制药废水处理技术研究报告

一、所属行业：制药、有机化工、精细化工等

二、技术名称：综合制药废水处理技术

三、技术依托单位：东北制药集团股份有限公司

四、适用范围：制药废水、有机废水处理
五、与行业相关生产环节的排污现状
化学合成废水的特点是水量大，有机污染物浓度高，成分复杂，含有残留溶剂，废水可生化性差，COD、BOD、SS浓度高，随着企业技术进步和节水率的提高，单位产品用水量较大幅度的减少，导致企业废水综合污染物浓度提高，部分企业废水经处理后COD浓度值较难稳定达标。 

六、技术内容

1.技术原理 

项目应用“复合水解酸化-交替流生物反应器-双流向曝气生物滤池”工艺技术；研发 “复合式微氧水解利用微氧与循环搅拌的最佳方式，使反应器可以稳定有效地水解酸化有机物，提高废水的可生化性；研发 “复合式交替流反应器”，克服了常规交替流工艺存在的不足，采用完全混合与推流式相结合的流态，悬浮与固定微生物相结合的微生物体系，多点布水的形式，具有处理效果好、运行灵活而稳定，操作简便的特点，对高浓度制药及有机工业废水表现出良好的处理效果。

2.关键技术及减污技术细节 

工艺参数的合理调配

七、主要技术指标

经处理后，主要污染物COD去除效率为90％以上。

八、技术应用情况

处理制药综合废水 

九、技术鉴定情况

2006年沈阳市科技局成果鉴定

十、典型用户及投资效益

东药污水处理中心采用该技术已累计处理COD 10万多t，使东药总厂具有年减排COD27000t的能力，具有良好的社会、经济效益。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，COD削减量为27万t/a。

十二、推广措施及建议

2015年，该项技术可在制药及化工行业进行推广。

废旧锌锰电池无害化、资源化处理技术研究报告

一、所属行业：废弃资源和废旧材料回收加工

二、技术名称：废旧锌锰电池无害化、资源化处理技术
三、技术依托单位：辽阳统一企业有限公司
四、适用范围：废旧锌锰电池处理
五、与行业相关生产环节的排污现状
全国每年产生102～136亿支废旧锌锰电池

六、技术内容

1.技术原理 

分拆所得锌皮、锌粉水洗、酸浸、提纯制得氯化锌将产品；分拆所得芯粉水洗、离心提纯后制得氯化锌和氯化铵产品；离心所产生的残渣（主要是MnO2、碳）烘干、焙烧、电解制得二氧化锰产品；废浆糊水解、过滤、提纯制得氯化锌、氯化铵液体，过滤产生的残渣返回焙烧炉；废碳棒经水浸、烘干、炸蜡，甩干制得产品碳棒。

2.关键技术及减排技术细节 

工艺参数的合理调配

七、主要技术指标
利用分选法分拆，得到电池各组成部分，结合电池放电后各物质存在形式，分别经过水洗、浸溶、干燥、熔烧、分离、电解等工序，回收锰、锌、氯化铵、碳棒、汞、镉、铝等材料。可产出氯化锌0.3t/t废旧锌锰电池、氯化铵0.18t/t废旧锌锰电池、电解二氧化锰0.12t/t废旧锌锰电池、碳棒0.1t/t废旧锌锰电池、汞0.25kg/t、镉0.044kg/t、铅0.441 kg/t。

八、技术应用情况

处理废旧锌锰电池

九、技术鉴定情况

2007年经辽宁省科技厅鉴定，该技术处于国际先进水平。

十、典型用户及投资效益

辽阳统一企业有限公司铁岭县圣鑫分公司于2008年投资6680万元在辽宁省静脉产业园建设了一条年处理2.2万t废旧锌锰电池处理线。本项目在处理过程中提取了70%的物质可直接应用于电池及其它化工生产，年产值12125万元，具有良好的社会、经济效益。

11、 推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，废旧锌锰电池削减量51～68亿支废旧锌锰电池。

十二、推广措施及建议

2015年，该项技术可在废电池回收及加工行业进行推广。

高效复合流人工湿地污水处理技术研究报告

一、所属行业：污水处理及其再生利用

二、技术名称：高效复合流人工湿地污水处理技术
三、技术依托单位：沈阳环境科学研究院
四、适用范围：污水生态处理、水域生态治理以及生态恢复

五、与行业相关生产环节的排污现状

相对传统处理方法，处理效果好，氮磷去除能力强，运转维护管理方便，工程基建和运转费用低，相对能耗较低。

六、技术内容

1.技术原理 

人工湿地污水处理系统源于对自然湿地的模拟，是以污水处理为目标，人工设计、建造的工程化的湿地系统。人工湿地能够利用基质-微生物-植物这个复合生态系统的物理、化学和生物三重协调作用，通过过滤、吸附、共沉、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对废水的高效净化，同时通过营养物质和水分的生物地球化学循环，促进绿色植物生长并使其增产，实现废水的资源化与无害化。

2.关键技术及减污技术细节 

独特创新的布水方式，运行灵活，在植物的不同生长季节进行干湿交替，最大空间上利用湿地的效能，充分利用植物根系功能，同时大部分悬浮物以及脱落的生物膜沉积到湿地填料层底部倒膜区，便于倒膜清淤。另外，可有效控制杂草的生长有利于植物的生长发育，增强系统抗冲击性能，提高系统对N、P的去除率。

七、主要技术指标

COD去除率在80%以上，NH3-N去除率平均接近60%，T-P去除率60%以上。

八、技术应用情况

处理村镇生活污水、生态园区污水效果显著。

九、技术鉴定情况

国家发明专利；辽宁省科技进步二等奖；2007、2008年国家环保部推广技术。

十、典型用户及投资效益

沈阳市世博园内环保园的人工湿地污水处理系统，将园区内生活污水全部得到生态处理。在污水高质量深度处理的同时，通过人工湿地系统形成的多种水生植物与周围景观协调一致，满足园博会的景观要求。工程规模为1000 m3/h，处理成本在0.31元/t，本项目实施后污水可再生利用，浇花、喷洒草坪、景观水体等，实现中水回用，本技术成果经济效益可观，同时还具有很大的环境和社会效益。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，COD削减量可达500t/a。 

十二、推广措施及建议

针对城市污水处理，在工艺方面可以进一步的改进，使人工湿地处理技术的处理效果更加完善；另一方面还可以对人工湿地处理系统进行小型化、多样化研究设计，使人工湿地处理系统对村镇污水等有更好的适应性和处理效果，则人工湿地处理系统在村镇生态建设中的作用不可限量。

石灰石/石膏湿法脱硫工艺投加添加剂技术研究报告

一、所属行业：其他环境治理
二、技术名称：石灰石/石膏湿法脱硫投加添加剂技术 

三、技术依托单位：东北电力科学研究院有限公司
四、适用范围：采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺的火电厂及其它工厂。 

五、与行业相关生产环节的排污现状
负荷为450～600 MW的火电机组，SO2烟气浓度约为3600 mg/Nm3。

六、技术内容

1.技术原理 

在石灰石/石膏湿法脱硫系统的吸收塔处投加添加剂，提高石灰石的活性，加强石灰石与二氧化硫的传质反应，提高石灰石的利用率，提高系统脱硫效率，减少SO2排放

2.关键技术及减排技术细节 

投加添加剂后，可加强气、液、固三项之间的传质过程，提高石灰石与二氧化硫的反应速率，进而提高了系统的脱硫效率，减少SO2的排放量。

七、主要技术指标
不同工况条件下系统脱硫效率提高3%～5%，液气比降低30%以上，石灰石利用率可提高3%以上，可实现SO2减排640～1600t/a。

八、技术应用情况

应用于石灰石/石膏湿法脱硫工艺。

九、技术鉴定情况
东北电网有限公司科技进步奖评审。

十、典型用户及投资效益

国电康平电厂2台600MW机组石灰石石膏湿法脱硫系统自2010年8月初到目前一直在使用添加剂。通过采用此项技术，按电厂全年满负荷运行考虑，全厂可节省脱硫系统运行成本390万元/a。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，SO2削减量可达到16000 t/a。
十二、推广措施及建议

到2015年，该项技术可在东北区域内的所有采用石灰石石膏法脱硫的机组上进行推广及应用；在推广过程中，需要注意投加添加剂技术针对不同机组的脱硫系统，性能指标会有一定的差别，且采用不同煤种的脱硫系统运行情况一般不相同，因此添加剂的投加量一般都会有所区别。

再生水源热泵供暖技术研究报告

一、所属行业：热力生产及供应

二、技术名称：再生水源热泵供暖

三、技术依托单位：沈阳国惠供热有限公司
四、适用范围：区域集中供热

五、与行业相关生产环节的排污现状
该区域民用2万户居民的小型燃煤取暖炉10t/h，企事业单位小锅炉20t/h，采暖期该地区的SO2、烟尘量排放量分别为174.2t/a，73.5t/a。

六、技术内容

1.技术原理 

采用蒸汽锅炉燃烧，产生高压蒸汽，驱动水源热泵，充分利用污水处理厂每天处理后的中水，提取污水中的低品位能量，并采用蒸汽余热和水源热泵联合供热的方式。

2.关键技术及减排技术细节 

用水源热泵技术将16℃左右的水中的能量提取出来，升高温度后作为加热供热循环水的热源。 

七、主要技术指标
减少SO2排放量980.7t/a，减少烟尘排放量277.6t/a。

八、技术应用情况

沈阳国惠供热有限公司目前每日使用仙女河污水处理厂中水约5.2万t，提取5℃温差热量，节煤效果显著。

九、技术鉴定情况

国家建设部评为2008年可再生能源建筑应用示范项目

十、典型用户及投资效益

再生水源热泵系统投资18676万元，项目一期工程建成投产后采暖期供热面积510×104m2，节约用煤75803t/a。

十一、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，SO2削减量可达到10000 t/a。
十二、推广措施及建议

2015年，该项技术可在全省范围内大力推广。

湿基氨法烟气脱硫技术研究报告

一、所属行业：废气治理

二、技术名称：湿基氨法烟气脱硫

三、技术依托单位：北京九州美电科技有限公司
四、适用范围：各类燃煤锅炉、化工含SO2的尾气、钢厂烧结机烧结烟气
五、与行业相关生产环节的排污现状
随着中国经济的高速发展，工业废气的排放日益增多，我国SO2排放总量已连续多年超过2000万t，居世界首位。SO2对大气环境影响巨大，其对建筑物产生腐蚀，酸雨和SO2污染逐年增加，严重危害居民健康，破环生态环境。每年酸雨和SO2污染造成农作物、森林和人体健康等方面的经济损失约为1100多亿元，对我国国民经济造成的直接经济损失约占GDP的2%，阻碍了我国经济的向前发展。

六、技术内容

1.技术原理 

利用氨水与烟气中的SO2反应脱除烟气中的SO2。

烟气中SO2与脱硫剂反应的主要生成物为（NH4）2SO3及NH4HSO3，为生成（NH4）2SO4，需要对上述生成物进行氧化。本技术通过向脱硫塔氧化区送入新鲜空气来实现氧化过程。

2.关键技术及减排技术细节 

吸收反应和副产品的浓缩均在一个塔内，流程简化；采用空塔喷淋，降低了系统压降，减少了运营电耗；采用塔内循环结晶，降低了硫酸铵回收成本。

七、主要技术指标
经处理后，SO2去除率为95%～99%。

八、技术应用情况

烟气通过湿基氨法脱硫装置处理后达到国家环保要求。副产品硫铵品质量达到国家化肥质量要求。

九、典型用户及投资效益

辽宁华锦通达化工股份有限公司于2009年投资6000万元建设了一套2×410t/h锅炉烟气脱硫装置，年减排SO2量为27000t，年产硫铵55600t，环境效益显著。

十、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，每年SO2减排量将达到135000t。

十一、推广措施及建议

2015年，该项技术可在石油石化、化工、热电和钢铁等行业进行推广。

相转移法处理糠醛废水技术研究报告

一、所属行业：化工

二、技术名称：相转移法处理糠醛废水技术
三、适用范围：糠醛废水处理 

四、与行业相关生产环节的排污现状
行业平均废水排放量为17.23 t/tp

五、技术内容

1.技术原理 

糠醛废水经砂滤除去滤渣及污泥，经膜微滤器分离醋酸钠母液，经中和净化混合分离，再经活性炭柱膜超滤得到净化废水作为蒸汽锅炉补水；醋酸钠母液经蒸发、浓缩、冷却、结晶、抽滤得醋酸钠初品，经精制成醋酸钠产品。抽滤母液经活性炭脱色返回浓缩处理。

2.关键技术及减污技术细节 

在废水膜微滤分离，膜超滤器分离。

六、主要技术指标
COD处理率达到99%以上

七、技术应用情况

处理糠醛废水效果较好，处理后的废水作为蒸汽锅炉补充水，并提取醋酸钠，实现废水零排放。

八、典型用户及投资效益

沈阳王泰东升糠醛有限公司日产糠醛6.75 t/d，水解残液废水为116.3 t/d，废水处理后得到净水量104.67 t/d，年节约水量为31401 t/a，单位产品节水15.7 t/tp，主要污染物COD削减量为281.911 t/a，单位产品COD削减量为140.96 kg/tp，回收醋酸钠900 t/a，污水装置运行装置费用为68.187万元/a，年创经济效益120.818万元。

废水处理工程投资为244万元。

九、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，COD削减量能够达到570 t/a。

十、推广措施及建议

在糠醛生产企业大力推广。

乙烯废碱液氧化工艺技术研究报告

一、所属行业：危险废物治理

二、技术名称：乙烯废碱液氧化工艺技术
三、技术依托单位：盘锦恒祥危废处理有限公司

四、适用范围：乙烯废碱液处理
五、与行业相关生产环节的排污现状
行业废碱液平均COD排放量为3kg/t乙烯废碱液；硫化物排放量为0.002kg/t乙烯废碱液；石油类排放量为0.05kg/t乙烯废碱液。

六、技术内容

1.技术原理 

当湿式氧化温度大于180℃的情况下，废碱液中的Na2S和有机硫化物中的硫基本上全部被氧化为SO42-，同时将大分子有机物部分氧化分解为低分子有机酸，改善废碱液中有机物的生物降解性能。

2.关键技术及减污技术细节 

工艺参数的合理调配

七、主要技术指
乙烯废碱液经沉降、湿式氧化、中和处理后，污染物去除效率分别为CODCr≥92.5％、硫化物≥99.99％、石油类≥90％。

八、技术应用情况

处理乙烯废碱液

九、典型用户及投资效益

盘锦恒祥化工废碱液处理中心于2009年投资6621万元在盘山经济开发区新材料产业园区内建设了一套乙烯废碱液处理装置，年处理乙烯废碱液10万t。该项目为环保治理项目，且不会造成二次污染，环境效益显著。

十、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，COD削减量为3.7万t/a；硫化物削减量为1.6万t/a；石油类削减量为450t/a。

十一、推广措施及建议

2015年，该项技术可在石化及化工行业进行推广。

生物移动床中水处理技术研究报告

    一、所属行业：污水处理及其再生利用

    二、技术名称：生物移动床中水处理技术

    三、拥有技术单位名称：沈阳碧源环境工程有限公司

    四、单位地址：辽宁省沈阳市沈河区方凌路26号

    五、联系人及联络电话：李靖  13889460617

    六、适用范围
各种工业、生活污水处理；城市、工业污水处理厂提标改造；城市中水处理；区域中水（居民小区、港口、商业中心、医院、公园、酒店、学校、机关、厂矿等）处理；专用中水设备（洗车、洗衣、洗浴等行业）的再生水处理。

    七、与行业相关生产环节的排污现状

目前我国废水排放量为600亿t，城镇污水约占55%，工业废水约占45%，目前处理率约60%，未处理的（或根据新标准需改造的）大约有400亿t。“十一五”之前的减排硬性指标主要是化学需氧量（COD），随着国家02年污水排放标准的逐步推行，氨氮、总氮、总磷也逐步被列入减排重点指标。

    八、技术内容
  1.技术原理

生物移动床中水处理工艺是由上流式厌氧滤床（UAF）、生物移动床（BMBR）、上流生物滤池（UBF）和消毒池等四个单元组成。通过优化设计，生物移动床中水处理工艺是由上流式厌氧滤床（UAF）、生物移动床（BMBR）、上流生物滤池（UBF）和消毒池等四个单元组成。各单元既相互独立，又有机组合，可以同时完成厌氧、好氧、过滤、灭菌等功能，具有去除有机物、悬浮物、脱氮除磷、消毒等作用。在不增加占地的前提下，方便地实现了目前对既有设施提标改造，以及中水回用的高标准要求。

 2.关键技术及减污技术细节

调节池内的废水在液位计的控制下由泵打入上流式厌氧滤床，滤床中下布水自下而上流经填料生物床层，在此过程中大量的悬浮有机物被去除，同时起到缓冲和稳定水质的作用。污水由上流式厌氧滤床自流进入生物移动床，生物移动床中装有已获得国家发明专利和外观专利的生化悬浮填料，并设有微孔曝气系统，以鼓风机提供气源进行充氧曝气，借助曝气使污水与填料充分接触，利用生长在填料上的微生物膜片吸附并分解污水中的污染物质，从而使污水得到净化。生物床出水自流进入中间池，其内的废水在液位计的控制下由泵打入上流式生物滤池。在上流式生物滤池中，设置陶粒滤料，有效截留SS。上流式生物滤池出水自流入消毒池，在消毒池中，清水经加药消毒后由计量堰排放，部分清水由泵打入上流式生物滤槽进行反洗。

    九、主要技术指标

1. 主体设备有效停留时间小于7小时，即可达到COD<50mg/L、氨氮<5mg/L、SS<5mg/L的效果；

2. 曝气池混合液SS仅在100mg/L以下，污泥产量低，无须设置二沉池，可直接进入后续上流生物滤池系统；

3. 生物膜薄（10～300μm），生物活性高，无堵塞和大片脱落现象；

4. 移动床填料直接使用在厌氧池内，脱氮除磷效果好。氨氮去除率95%～99%，磷去除率70%～75%，总氮去除率80%～85%，有效消除水体的富营养化。

    十、技术应用情况

该技术已经被沈阳、大连、成都等地客户应用到污水处理行业中，出水各项指标均达到或优于中水水质标准。

    十一、技术背景或鉴定情况

该技术于2010年11月获国家实用新型专利，批准号为201020627503.9。并获得省科技厅科技型中小企业创新资金立项。

    十二、典型用户

用户1：     

沈阳客运段洗衣厂负责沈阳客运站的火车卧具、织物的清洗，洗衣废水具有高SS、高表面活性剂、可生化性差的特点。采用我们的工艺治理后，出水可作为中水回用，应用于绿化和洗车。处理工艺：洗衣废水→粗滤→絮凝气浮→高效水解→生物移动床→砂滤→处理水
	设计时间
	2003年8月
	项目规模
	700 m3/d
	工程投资
	150万元

	处理项目
	COD(mg/L)
	BOD5(mg/L)
	
LAS(mg/L)
	SS(mg/L)

	原水
	200～400
	
60～100
	
5～10

	500～1000

	处理水

	<50
	<10
	<1
	<10


用户2：     

沈阳汪南工业园区中水回用装置日处理量240t，投资50万元，COD去除率90%以上，氨氮去除率95%以上，年削减COD25t，环境效益显著。 

     十三、推广前景

目前我国废水排放量为600亿t，城镇污水约占55%，工业废水约占45%，目前处理率约60%，未处理的（或须根据新标准需改造的）大约有400亿t。400亿t中设有50%需生物处理工艺。随着生物移动床成为主流工艺，若其中约15%采取生物移动床工艺，则需处理量为820万t/d，以2000元/t计算，年产值为164亿元，需求量巨大。

本技术可应用于各种工业废水、生活污水、中水处理等领域，并正被逐步应用于饮用水的生物预处理和工厂化水产养殖循环水的处理。它具有处理效率高、自动化程度强、占地面积小、建设投资少、运行成本低等优点，因此该技术推广具有广阔前景。

预计到“十二五”末期，全省推广20%，污水处理量可达160万t。
湿式镁法脱硫技术研究报告

一、所属行业：废气治理 

二、技术名称：湿式镁法脱硫技术

三、技术依托单位：辽宁铁康油页岩综合利用有限公司
四、适用范围：页岩油生产 

五、与行业相关生产环节的排污现状
油页岩干馏产生的干馏气中含有硫化氢成分，若不加处理直接送往加热炉等环节作燃料燃烧，将会产生大量的SO2排放，平均产生SO2 2.33 kg/t页岩油。
六、技术内容

1.技术原理 

干馏气中的主要废气污染物质为SO2，拟采用湿式镁法脱硫。该法具有工艺简单、成熟可靠的特点，既能脱除瓦斯气中的SO2，也能脱除瓦斯气中的其他污染物，脱硫效率可达95%，经脱硫后的干馏气再经燃烧，减少了SO2废气的排放量。

2.关键技术及减排细节 

镁法脱硫以压缩空气搅动液相，促进新鲜Mg（OH）2乳液与吸收液的混合加速反应，使吸收SO2后的洗涤液中生成的MgSO3氧化为易溶于水的、更稳定的最终产物MgSO4。为避免吸收液盐分及悬浮物浓度过高，系统自动外排废水以保持液相浓度平衡，保证脱硫效率。

七、主要技术指标
脱硫效率达到90%

八、技术应用情况

应用于油页岩综合利生产过程中产生的干馏气脱硫
九、典型用户及投资效益

辽宁铁康油页岩综合利用有限公司60万t/a煤矸石(油页岩)综合利用项目投资50万元采用常温氧化铁干法脱硫技术，脱硫效率达到90%，每千克页岩油减少SO2排放量为2.3275kg（4,75t/a）。
十、推广前景

预计到“十二五”末期，全省推广50%，SO2削减量可达24 t/a。

十一、推广措施及建议
2015年，该技术可在油页岩炼油企业广泛推广。
PAGE  
55

